PAGE  
Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Łabiszyn


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA MIASTA I GMINY ŁABISZYN WRAZ Z PLANEM 
GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004-2007 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008-2011

CZĘŚĆ B

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

Opracowanie:     mgr        Krzysztof Maron

                                 mgr inż. Joanna Olejniczak

                              mgr inż. Andrzej Schmidt

Sierpień 2004

Spis treści:

51. WPROWADZENIE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
5
1.2. PODSTAWY PRAWNE I WYTYCZNE DO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
5
1.3. ZAKRES GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
6
2. PODSTAWOWE DANE O GMINIE ŁABISZYN
7
2.1. POŁOŻENIE I DANE OGÓLNE
7
2.2. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA ORAZ PROGNOZA ZMIAN
8
2.3. BUDOWNICTWO
9
2.4. ZAGOSPODAROWANIE GMINY
10
3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI
13
3.1. BILANS ODPADÓW KOMUNALNYCH
13
3.1.1. Zmieszane odpady komunalne
13
3.1.2. Odpady zbierane selektywnie
14
3.2. ŹRÓDŁA ODPADÓW KOMUNALNYCH
15
3.2.1. Gospodarstwa domowe
15
3.2.2. Obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności
15
3.2.3. Odpady z placówek handlowych i usługowych
15
3.2.4. Odpady z obiektów oświatowych
16
3.2.5.  Odpady z ośrodków wypoczynkowych i domów letniskowych
16
3.2.6. Odpady z oczyszczania ulic, placów i terenów zieleni publicznej
16
3.2.7. Odpady komunalne wytwarzane w zakładach produkcyjnych
17
3.2.8. Zestawienie ilości odpadów komunalnych z poszczególnych źródeł
17
3.3. STRUMIENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE ODPADÓW KOMUNALNYCH
17
3.4. RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH
19
3.4.1. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
19
3.4.2. Odpady opakowaniowe
19
3.4.3. Odpady wielkogabarytowe
20
3.4.4. Odpady z kotłowni i ciepłowni
20
3.4.5. Osady ściekowe i ze stacji uzdatniania wody
21
3.4.6. Odpady opon
21
3.4.7. Opady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
22
3.4.8. Odpady medyczne i weterynaryjne
24
3.4.9. Zwierzęta padłe
26
3.4.10. Wraki samochodowe
26
3.4.11. Oleje odpadowe
26
3.4.12. Odpady zawierające PCB
27
3.4.13. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
28
3.4.14. Baterie i akumulatory
28
3.4.15. Odpady azbestowe
28
3.4.16. Pozostałe odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
29
3.5. ODPADY PRZEMYSŁOWE
29
3.6.RODZAJ I ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DO ODZYSKU  I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
31
3.6.1.  Składowisko odpadów w Załachowie
31
3.6.2. Dzikie wysypiska
33
3.7. ISTNIEJĄCY SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW
34
3.8.  SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
36
3.9.  SEGREGACJA ODPADÓW
37
3.10.   SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
37
3.11. WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIÓRKI, TRANSPORTU, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO
38
3.12.    DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI
40
4. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
40
4.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA
41
4.2. ZMIANY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
41
4.3. PRZEWIDYWANE ZMIANY W SKŁADZIE MORFOLOGICZNYM ODPADÓW KOMUNALNYCH
42
4.4.  ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ROZWOJU GOSPODARCZEGO
44
4.5. GOSPODARKA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI – PROGNOZA DO 2011 ROKU
44
5.
ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
46
5.1.  CELE I ZADANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI OPADAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA
46
5.1.1. Cele i zadania wyznaczane w Krajowym planie Gospodarki Odpadami
46
5.1.2.  Cele i zadania wyznaczone w  wojewódzkim planie gospodarki opadami
47
5.2.  WYTYCZNE WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  DOTYCZĄCE POWIATU ŻNIŃSKIEGO
49
5.2.1. Wskazania odnośnie budowy i lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami
49
5.2.2.  Realizacja powyższych celów w warunkach powiatu żnińskiego
50
5.3. WARIANTOWE PRZEDSTAWIENIE STRATEGII, CELÓW I ZADAŃ
51
6. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY ŁABISZYN
52
6.1. CELE, PRIORYTETY I ZADANIA DLA GMINY DO ROKU 2007 I DO ROKU 2011
52
6.2. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
63
6.2.1. Proponowane rozwiązania systemowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
63
6.2.2. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
67
6.3. RODZAJ I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ (TABELA 32)
67
7. WYTYCZNE Z „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  W DNIU 14 MAJA 2002 R.
69
8. SPOSOBY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
73
9.  ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO I STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
77
10. MONITOROWANIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
78
11. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PLANU
79
12.ZARZĄDZANIE  PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
80


Spis tabel:

7Tabela 1 Sołectwa i miejscowości w gminie Łabiszyn

Tabela 2  Miejscowości wchodzące w skład gminy, liczba mieszkańców oraz gospodarstw domowych
8
Tabela 3 Zabudowania indywidualne i wielomieszkaniowe
9
Tabela 4 Podmioty gospodarcze o charakterze przemysłowym na terenie gminy
10
Tabela 5 Obiekty turystyczne i miejsca noclegowe
12
Tabela 6 Łączna ilość odpadów komunalnych zebrana w gminie Łabiszyn w latach 2000 – 2003
13
Tabela 7  Ilość odpadów z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych w latach 2000 – 20003  w gminie Łabiszyn
14
Tabela 8  Źródła powstawania odpadów oraz ilość usuniętych odpadów komunalnych
15
Tabela 9 Odpady z obiektów oświatowych
16
Tabela 10 Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, placówek handlowo-usługowych i innych komunalnych
17
Tabela 11  Strumień odpadów dla Gminy Łabiszyn w 2003 r
18
Tabela 12 Ilość odpadów opakowaniowych w mieście-gminie w 2003 rok oszacowana na podstawie wskaźników KPGO
19
Tabela 13  Odpady z oczyszczalni ścieków
21
Tabela 14  Sposób zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Łabiszynie
21
Tabela 15.  Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy w 2003 r.
23
Tabela 16 Wykaz zakładów branży medycznej  i weterynaryjnej posiadające zezwolenia  na wytwarzanie odpadów
24
Tabela 17  Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich i weterynaryjnych.
25
Tabela 18 Firmy działające na terenie powiatu żnińskiego posiadające zezwolenie na gospodarowanie odpadami azbestowymi
29
Tabela 19  Podmioty gospodarcze o charakterze przemysłowym na terenie gminy
30
Tabela 20 Rozmieszczenie „dzikich wysypisk” na terenie gminy
33
Tabela 21  Firmy posiadające uprawnienia do zbieraniem odpadów komunalnych na terenie gminy
34
Tabela 22 Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych
34
Tabela 23 Rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i szkła
36
Tabela 24  Przedsiębiorstwa / Punkty skupu surowców wtórnych na terenie gminy
37
Tabela 25. Firmy zajmujące się transportem i zbiórką odpadów na terenie powiatu  żnińskiego
38
Tabela 26  Prognozowana liczba ludności w gminie Łabiszyn
41
Tabela 27   Prognozowana ilość odpadów komunalnych w gminie Łabiszyn do 2011 r w Mg
42
Tabela 28   Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie Łabiszyn
42
Tabela 29 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji                                     i poziom odzysku na lata 2007  i 2011
43
Tabela 30   Zadania i terminy ich realizacji w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami
46
Tabela 31. Horyzont czasowy funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych
49
Tabela 32. CELE, PRIORYTETY I ZADANIA DLA MIASTA I GMINY ŁABISZYN DO ROKU 2007 I DO ROKU 2011, Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE (W), KOORDYNOWANE (K) i WSPIERANE (Ws)
53
Tabela 33 Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizacji.
67
Tabela 34 Zakres „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”
70
Tabela 35. Harmonogram realizacji „programu...” w latach 2003-2032
72
Tabela 36 Wskaźniki monitorowania efektywności planu
79


.
1. WPROWADZENIE


Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami. 

Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Łabiszyn  został opracowany jako realizacja ustawy                o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 25 listopada 2003 r., pomiędzy Zarządem Powiatu Żnińskiego a Biurem Projektowo-Consultingowym EKOTER, ul. Bernardyńska 13      w Bydgoszczy, na wykonanie opracowania „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu żnińskiego i gmin: Gąsawa, Barcin, Janowiec Wlkp., Łabiszyn, Rogowo i Żnin, na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011”, zwanym dalej „Programem”. 

1.2. PODSTAWY PRAWNE I WYTYCZNE DO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI


Obowiązująca od 1 października 2001 roku ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. nakłada na Samorząd Gminny obowiązek opracowania gminnego planu gospodarki odpadami, będącego integralną częścią gminnego programu ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 15 : 

- ust. 1. Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa. 

- ust. 2. Gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających oraz przywożonych na teren gminy, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne 

i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Dla zapewnienia jednolitości i spójności planów: krajowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych Minister Środowiska zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 15 ust. 8 wydał rozporządzenie              z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami  (Dz.U. Nr 66, poz. 620). 

Przy opracowaniu korzystano z danych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami wprowadzonym w życie Uchwałą Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159). 

Krajowy plan podlegał zaopiniowaniu przez zarządy województw. Ocena realizacji zadań wytyczonych w krajowym planie gospodarki odpadami nastąpi po upływie 2 lat od jego przyjęcia. Jego aktualizacja nastąpi nie później niż po upływie 4 lat. Z tego względu opracowany plan krajowy obejmuje w głównej mierze okres 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2014,                 z rozbiciem na dwa okresy czteroletnie, tj. 2007-2010 i 2011-2014.

Gminne plany gospodarki odpadami stanowiące część gminnych programów ochrony środowiska  uchwalenie przez rady gmin w terminie do 30 czerwca 2004 r.

Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planu gminnego podlegają zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest składane, co 2 lata radzie gminy (art. 14, ust. 13). 

Plan gospodarki odpadami powinien być skorelowany z całym systemem planowania na określonym obszarze, zwłaszcza z:

· programem ochrony środowiska,

· planem zagospodarowania przestrzennego,

· strategią rozwoju województwa,

· planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Szczególnie istotna jest zgodność planu gospodarki odpadami z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które określają przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.

1.3. ZAKRES GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620) gminny plan gospodarki odpadami określa: 

1)
aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych, 

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych, 

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania                  od​padów, w szczególności odpadów komunalnych, 

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania od​padów komunalnych, 

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punk​tu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warun​ki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami, 

2)
prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych,

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi 

     i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie,                     że wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,                       z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami są sporządzane          w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.

Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w powiatowym i gminnym planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy dowolnej techniki.

Przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków         z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostały ujęte w planie gospodarki odpadami (art. 16 ustawy o odpadach). 

Dane do analizy stanu obecnego uzyskano na podstawie ankiet skierowanych do Urzędu Gminy Łabiszyn oraz największych firm i zakładów przemysłowych funkcjonujących na terenie gminy. 
W przypadku braku danych oparto się na wskaźnikach statystycznych, danych zawartych 
w opracowaniach krajowych, wojewódzkich i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żnińskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008 - 2011. Na mapie w skali 1: 50000 obejmującą obszar gminy w jej granicach administracyjnych, stanowiącej integralną część opracowania przedstawiono rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
Sformułowane zostały cele, zadania oraz harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okresy 
2004-2007,2008-2011, sposób monitoringu i oceny wdrażania programu. 

2. PODSTAWOWE DANE O GMINIE ŁABISZYN

2.1. POŁOŻENIE I DANE OGÓLNE

    Miasto i Gmina Łabiszyn położone jest w południowo zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie żnińskim. 

Gmina Łabiszyn graniczy od wschodu z gminami Nowa Wieś Wielka i Złotniki Kujawskie, od zachodu z gminą Szubin, od południa z gminami Żnin i Barcin oraz od północy z gminą Białe Błota.


Pod względem administracyjnym gminę tworzy 15 sołectw w skład, których wchodzi 27 wsi. 

Tabela 1 Sołectwa i miejscowości w gminie Łabiszyn
	L.p.
	Sołectwo
	Wsie wchodzące w skład sołectwa

	1
	2
	3

	1
	Obielewo
	Obielewo

	2
	Władysławowo
	Władysławowo, Annowo

	3
	Jeżewo
	Jeżewo

	4
	Jeżewice
	Jeżewice

	5
	Smogorzewo
	Smogorzewo

	6
	Wielki Sosnowiec
	Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec

	7
	Łabiszyn wieś
	Łabiszyn wieś

	8
	Załachowo
	Załachowo, Smerzyn

	9
	Buszkowo
	Buszkowo

	10
	Jabłowo Pałuckie
	Jabłowo, Wyręba

	11
	Ostatkowo
	Ostatkowo, Klotyldowo

	12
	Nowe Dąbie 
	Nowe Dąbie, Antoniewo, Obórznia, Rzywno, Kąpie

	13
	Oporowo
	Oporowo, Oporówek, Lubostroń, Zdziersk

	14
	Jabłówko
	Jabłówko

	15
	Ojrzanowo
	Ojrzanowo


Powierzchnia gminy wynosi 166, 92 km2, z czego 101,23 km2 stanowią obszary użytkowane rolniczo (60,65 % ), a 53,48 km2 ( 32,04 % ) stanowią lasy. 

Gmina pod względem obszarowym należy do mniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Jest to gmina wybitnie rolnicza o dobrych możliwościach rozwoju rolnictwa. Ze względu na uwarunkowania glebowo-rolnicze w klasyfikacji Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa                   w Puławach, gmina zaliczona została do dwóch regionów: Pradolinowego, obejmującego część północną gminy oraz Szubińsko – Barcińkiego, obejmującego część południową.

2.2. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA ORAZ PROGNOZA ZMIAN

W granicach gminy położonych jest 28 miejscowości w ramach 15 sołectw. Liczbę mieszkańców poszczególnych wsi oraz szacunkową liczbę gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela.

 Tabela 2  Miejscowości wchodzące w skład gminy, liczba mieszkańców oraz gospodarstw domowych

	Lp
	Miejscowość
	Liczba mieszkańców

	1
	Łabiszyn miasto
	4408

	2
	Annowo
	108

	3
	Antoniewo
	43

	4
	Buszkowo
	95

	5
	Jabłówko
	181

	6
	Jabłowo Pałuckie
	181

	7
	Jeżewice
	110

	8
	Jeżewo
	188

	9
	Kapie
	52

	10
	Klotyldowo
	59

	11
	Lubostroń
	809

	12
	Łabiszyn wieś
	412

	13
	Nowe Dąbie
	432

	14
	Obielewo
	69

	15
	Obórznia
	81

	16
	Ojrzanowo
	607

	17
	Oporowo
	128

	18
	Oporówek
	54

	19
	Ostatkowo
	89

	20
	Pszczółczyn
	129

	21
	Rzywno
	95

	22
	Smerzyn
	149

	23
	Smogorzewo
	186

	24
	Wielki Sosnowiec
	158

	25
	Władysławowo
	205

	26
	Wyręba
	56

	27
	Załachowo
	241

	28
	Zdziersk
	10

	
	Ogółem
	9335


                            Źródło: Ankieta informacyjna

Około 47,22% ludności mieszka w Łabiszynie. Kolejne co do wielkości są Lubostroń ( 807 mieszkańców ) i Ojrzanowo (609 ). Pozostałe miejscowości liczą od kilkudziesięciu do nieco ponad 400  mieszkańców. Tak duża koncentracja ludności jest czynnikiem sprzyjającym realizacji zadań własnych gminy. 

W strukturze wiekowej mieszkańców największą grupę stanowią: ludność w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Od kilku lat obserwuje się niski wskaźnik urodzeń.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, prognoza rozwoju ludności kształtuje się następująco:

Konsekwencją niskiej obecnie liczby urodzeń będzie słabe zasilanie grupy produkcyjnej około roku 2010.

(
W najbliższych latach wskaźnik przyrostu naturalnego będzie oscylował wokół 0, często przybierając wartości ujemne.

(
Liczba zgonów może ulec nieznacznemu zwiększeniu wskutek wzrostu liczebności starszych roczników. W dłuższym okresie prognozować należy ustabilizowanie liczby zgonów                      na poziomie zbliżonym lub nieco wyższym od obecnego.

(
Do niekorzystnych wskaźników demograficznych dochodzi niekorzystny przebieg procesów migracyjnych. Od kilku lat występuje wyraźny spadek salda migracji (więcej ludzi opuszcza miasto, niż w nim się osiedla).

W związku z powyższym należy spodziewać się dalszego spadku liczby ludności, choć jego dynamika będzie niższa niż obecnie. Jego wielkość będzie w dużym stopniu uzależniona od przebiegu procesów migracyjnych.

2.3. BUDOWNICTWO

Na terenie gminy zdecydowanie przeważa budownictwo jednorodzinne ( 1409 budynków ). Budynki wielomieszkaniowe skupione są głównie w Łabiszynie ( 16 ) i Lubostroniu  (15 ). Są wśród nich bloki mieszkalne kilkunastorodzinne. W pozostałych miejscowościach budynki wielorodzinne zamieszkują z reguły 3-4 rodziny. 

Tabela 3 Zabudowania indywidualne i wielomieszkaniowe

	
	Budynki indywidualne
	Budynki wielomieszkaniowe
	Ogółem

	Liczba posesji


	1400
	64
	1464


Źródło: Ankieta informacyjna
2.4. ZAGOSPODAROWANIE GMINY

Istotny wpływ na ilość i jakość odpadów powstających na danym obszarze ma sposób zagospodarowania terenu. Gmina Łabiszyn jest gminą rolniczą, przy czym grunty orne skupione są 
w części wysoczyznowej gminy – południowa i południowo-wschodnia część , użytki zielone natomiast  - w dolinie Noteci i obszarze pradoliny - w części północno-wschodniej i północnej.

Na terenie gminy zlokalizowane są 2 fermy hodowlane o rodzajach hodowli: krowy mleczne, bażanty i kuropatwy.

Rozwinięta jest także hodowla zwierząt w gospodarstwach indywidualnych (bydło, trzoda chlewna, owce).

Na terenie gminy brak jest przemysłu kluczowego; jednak zlokalizowane jest tu kilka przedsiębiorstw o charakterze przemysłowym. Są to m.in. zakład przemysłu gumowego, 3 zakłady przetwórstwa mięsnego, 2 piekarnie, gorzelnia, zakład produkcji pasz, 7 zakładów branży meblowej i stolarskiej, zakład produkcji materiałów budowlanych. Wykaz tych przedsiębiorstw zawiera (tabl.4)

Tabela 4 Podmioty gospodarcze o charakterze przemysłowym na terenie gminy
	L.p
	Podmiot
	Siedziba (miejscowość)
	Prowadzona działalność
	Posiadane zezwolenia                     w zakresie gospodarowania odpadami1)

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BUDOMAT”

Sławomir Rogoż
	Ul. Rynarzewska 3

89-210 Łabiszyn 
	produkcja materiałów budowlanych

roczne zużycie cementu 200-250 ton oraz 500 ton kruszywa.
	  Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-31/02 z dnia 21.01.02r. ważna do dnia 31.12.10 r. 

	2
	Dobrowolski Stefan


	Ul. Rynarzewska 1

89-210 Łabiszyn
	Zakład ślusarski, działalność eksportowa  wyrobów metalowych
	

	3
	Zakład Mięsny

„BEKON”

Zbigniew Niedbalski
	Jabłowo Pałuckie 3

89-10 Łabiszyn 
	Rzeźnictwo, masarstwo 
	Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-15/03 z dnia 13.06.03 r. ważna do dnia 31.12.10 r.

	4
	Śmierzchalski Michał 
	Ul. Nadnotecka 25

89-210 Łabiszyn
	Wytwarzanie artykułów z gumy
	

	5
	„Piekarnia”

Mielcarz Marian
	Ul. Sienkiewicza 18

89-210 Łabiszyn
	Piekarnia
	

	6
	Zakład Stolarski Przybysz Lucyna
	Ul. Powst. Wlkp. 9

89-210 Łabiszyn
	Zakład stolarski- produkcja
	

	7
	Masarnia Władysławowo s.c. Roman Zawistowski, Krzysztof Zawistowski, Andrzej Zawistowski 
	Władysławowo 8 

89-210 Łabiszyn 
	Masarnia
	

	8
	Krajewski Aleksander
	Ul. Działkowa

89-210 Łabiszyn 
	Zakład stolarski, renowacja nowych mebli i produkcja nowych. 
	Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-43/03/04 z dnia 16.01.04 r. ważna do dnia 31.12.10 r.

	9
	Zakład Stolarski Wiśniewski Tomasz
	Łabiszyn wieś 19

89-210 Łabiszyn
	Usługi, produkcja, handel w zakresie stolarstwa 
	

	10
	Bogdan Nowak
	Ul. Bydgoska 22

89-210 Łabiszyn
	Usługi, produkcja, handel w zakresie tartacznym, stolarskim i budowlanym 
	

	11
	MŁYN

Rafał Grajkowski 
	Ul. Mickiewicza 

89-210 Łabiszyn
	Przerób zbóż, skup, sprzedaż pasz
	

	12
	Siuda Andrzej
	Ul. Powst. Wlkp. 25/34

89-210 Łabiszyn
	Produkcja biohumusu, hodowla dżdżownic
	

	13
	Piekarnia s.j.

Zawistowski Piotr, Karliński Henryk, Żarnowski Eugeniusz
	Ul. Farna 6

89-210 ŁAbiszyn
	Piekarnia
	

	14
	Swoińska Regina


	Załachowo 30

89-210 Łabiszyn
	Stolarstwo, rzeźbiarstwo 
	

	15
	Jakubczyk Zdzisław

„MEBLOSTRÓJ”
	Ul. Spacerowa 8

89-210 Łabiszyn
	Wyrób mebli
	

	16
	P.H.U.P. 

„ROLMIĘS” s.c.

Zdziarski i syn
	Łabiszyn wieś 32a

89-210 Łabiszyn
	Rzeźnictwo, masarstwo
	

	17
	Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego s.a. „STOMIL”

Zakład Produkcyjny w Łabiszynie
	Ul. Przemysłowa 5

89-210 Łabiszyn 
	Produkcja wyrobów gumowych
	Decyzja Prezydenta Bydgoszczy Nr OŚ.III.7627-1/73/02 z dnia 25.04.2002 r.

	18
	„MEBEL-ŁABISZYN”

sp. z o.o.
	Ul. Poznańska 10

89-210 Łabiszyn

ul. Rynarzewska 2

89-210 Łabiszyn
	Produkcja mebli – stoły i ławy 

Produkcja koszy plażowych
	Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-33/02/03 z dnia 30.01.03 r. ważna do dnia 31.12.12 r.

	19
	P.P.H. „ROL-SAD” sp. z o.o.
	Lubostroń

89-210 Łabiszyn 
	Gorzelnia, gospodarstwo rolne
	Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-25/02 z dnia 20.11.02 r. ważna do dnia 31.12.10 r.


Oprócz wymienionych wyżej zakładów na terenie miasta i gminy zarejestrowanych jest 
i prowadzi działalność jeszcze 243 podmiotów, wśród których przeważają firmy osób fizycznych, zwłaszcza działające w sferze usług, handlu, budownictwa i transportu
· Struktura branżowa firm przedstawia się następująco: 

1) handel 





                                                  106

2) restauracje i punkty gastronomiczne





  7
3) zakłady usług budowlanych

                                                                15

4) przedsiębiorstwa spedycyjno transportowe



            34

5) usługi elektro - instalacyjne





              8

6) zakłady mechaniki, blacharstwa i lakiernictwa pojazdowego
                         15
        

7) przetwórstwo mięsne







3

8) usługi  weterynaryjne i pokrewne





5

9) usługi fryzjerskie i kosmetyczne





8

Turystyka i wypoczynek

Główną atrakcją turystyczną gminy jest zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu. Jako potencjalne cele turystyczne mogą też uchodzić, głownie z uwagi na krajobraz, tereny Gór Jabłkowskich, jezior  Smerzyńskiego, Meszna i Bagno oraz strefa krawędziowa  doliny na odcinku Załachowo - Obielewo – Buszkowo i obszary zalesionych wydm w części centralnej gminy.

Turystyczną bazę noclegową tworzą w gminie całoroczne miejsca noclegowe w zespole pałacowym Lubostroń stanowiącym główną atrakcję turystyczną oraz Ośrodek wypoczynkowy Bazy Obozu Hufca  ZHP „Pałuki”nad jeziorem Smerzyńskim. Łącznie Ośrodki te dysponują 57 miejscami noclegowymi całorocznymi oraz 194 miejscami sezonowymi. 

Reasumujac, zaplecze turystyczne oraz baza noclegowa nie  są imponujące, stąd też ten sektor gospodarczy nie będzie miał istotnego wpływu na gospodarkę odpadową gminy. 

Znacznie większy wpływ w tym zakresie będzie miała zabudowa letniskowa w miejscowościach Nowe Dąbie, Smerzyn, Władysławowo, Annowo oraz na terenach POD „Nowe Dąbie”, „Bagienko” oraz „Bajka”. Liczbę miejsc noclegowych w tych skupiskach zestawiono w tabeli poniżej. Łącznie ośrodki te dysponują ponad 2400 miejscami noclegowymi, co może oznaczać sezonowy napływ ludności w tej właśnie wysokości i co się z tym wiąże istotny problem odpadowy. Gmina chcąc prowadzić właściwą gospodarkę musi na stałe i w sposób trwały rozwiązać problem usuwania odpadów z tych terenów. 

Tabela 5 Obiekty turystyczne i miejsca noclegowe
	L.p.
	Obiekty
	Lokalizacja /miejscowość
	Liczba obiektów

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ośrodki rekreacyjne, hotele
	Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie BAZA HUFCA ZHP „PAŁUKI”
	*13 domków kempingowych  / każdy 6 miejsc/

*1 domek murowany przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych /20 miejsc/

*1 dom drewniany /20 miejsc/

w sumie 194 miejsca noclegowych  wraz z polem namiotowym

	
	
	Hotel Pałacowy w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu; Instytucja Kultury-Pałac Lubostroń
	57 miejsc noclegowych

	2.
	Domy letniskowe
	POD „Nowe Dabie”
	600 /miejsc noclegowych sezonowych/

	
	
	POD „Bagienko”
	275 /miejsc noclegowych sezonowych/

	
	
	„POD Bajka”
	770 /miejsc noclegowych sezonowych/

	
	
	Zabudowa sezonowa

Annowo
	265 /miejsc noclegowych/

	
	
	Zabudowa sezonowa

Władysławowo
	225 /miejsc noclegowych/

	
	
	Zabudowa sezonowa

Smerzyn
	15 /miejsc noclegowych/

	
	
	Zabudowa sezonowa

Nowe Dąbie
	265 /miejsc noclegowych/


Źródło: Ankieta gminna

3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI
3.1. BILANS ODPADÓW KOMUNALNYCH

3.1.1. Zmieszane odpady komunalne

Odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach są to odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Źródłami odpadów komunalnych są:

· gospodarstwa domowe,

· obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności

· podmioty gospodarcze

· obiekty turystyczne i wypoczynkowe

· odpady uliczne i z utrzymania zieleni  

·  targowiska.

Na podstawie informacji zgromadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2002 r na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wytworzono ok. 553 tyś. Mg odpadów komunalnych. Z ilości tej  blisko 18 tyś. Mg pochodzi z powiatu Żnińskiego. 

Wg danych Urzędu Gminy w Łabiszynie w 2003 r zebrano na terenie gminy i wywieziono na składowisko gminne łącznie 1157 Mg odpadów. Z  ilości tej 845 Mg czyli 73 % pochodziło z miasta Łabiszyn, a pozostałe 312 Mg – z terenów wiejskich.  Z danych dostarczonych przez Urząd Miejski 
w Łabiszynie w ostatnich dwóch latach (tj. 2002 – 2003) ilość odpadów deponowanych na składowisku jest blisko 2-krotnie niższa  niż w latach poprzednich (tabl. 6).

Tabela 6 Łączna ilość odpadów komunalnych zebrana w gminie Łabiszyn w latach 2000 – 2003
	Lp.
	Lata
	Ilość zebranych odpadów

Mg/rok

	
	
	Łącznie
	Miasto
	Wieś

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	2000
	2184
	1595
	589

	2.
	2001
	2300
	1679
	621

	3.
	2002
	1270
	927
	343

	4
	2003
	1157
	845
	312


Źródło: Ankieta gminna

Z ogólnej ilości 1157 Mg odpadów niespełna 4 % pochodzi z przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy, co sugeruje, że skład morfologicznym odpadów będzie typowy dla gospodarstw domowych. 

Tabela 7  Ilość odpadów z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych w latach 2000 – 20003 
w gminie Łabiszyn 
	Lp.
	Lata
	Ilość zebranych odpadów

Mg/rok

	
	
	Przedsiębiorstwa
	Mieszkańcy

	1
	2
	3
	4

	1.
	2000
	165
	2019

	2.
	2001
	150
	2150

	3.
	2002
	75
	1195

	4
	2003
	45
	1112


Średni wskaźnik nagromadzenia odpadów na 1 mieszkańca w gminie Łabiszyn wynosił w 2003 r. 124 kg, przy czym w mieście Łabiszyn wynosi on 192 kg/M/rok, a na terenach wiejskich  - 63 kg/M/rok.

W Krajowym Planie Gospodarowania Odpadami  określono wskaźniki odpowiednio:



tereny miejskie
- 424 kg/M/r



tereny wiejskie
- 223 kg/M/r

Na podstawie rzeczywistych ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowiskach odpadów ustalono w planie wojewódzkim wskaźniki ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca dla:

· małych aglomeracji miejskich – 250 kg/M/r.,

· dużych aglomeracji miejskich – 300 kg/M/r.,

· terenów wiejskich – 52 kg/M/r.

Zatem średni wskaźnik gromadzenia odpadów na terenach wiejskich gminy jest nieco wyższy od analogicznego wskaźnika dla województwa kujawsko – pomorskiego, natomiast dla terenów miejskich – niższy. Analizując powyższe dane trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że zaledwie 82,4 % ludności miasta Łabiszyn objęte jest zorganizowaną zbiórką odpadów, a dla terenów wiejskich gminy wskaźnik ten wynosi zaledwie 40 %, co sugeruje, że podana wyżej ilość odpadów „pochodzi” od  ok. 5600 mieszkańców ( 3632 mieszkańców Łabiszyna i 1971 - z terenów wiejskich ). Wyliczone na podstawie tych wielkości wskaźniki wynoszą odpowiednio:



m. Łabiszyn 

- 233 kg/M/r



tereny wiejskie

- 158 kg/M/r



średnio gmina 

- 198 kg/M/r

Są to wielkości bardziej zbliżone do podanych w KPGO. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że odpady wytworzone przez blisko 60 % ludności wiejskiej muszą być składowane w miejscach do tego nie przeznaczonych (np. „dzikie wysypiska”) lub unieszkodliwiane w sposób niezgodny z przepisami ochrony środowiska. 

3.1.2. Odpady zbierane selektywnie

W gminie Łabiszyn od 2001 r prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, a od listopada 2003 r również zbierane są opakowania ze szkła kolorowego 
i bezbarwnego. W wyniku prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów zebrano:

· odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

2002 r   -   5,25 Mg

2003 r
 - 11,13 Mg

· odpadów opakowaniowych ze szkła – 0,5 Mg

3.2. ŹRÓDŁA ODPADÓW KOMUNALNYCH

3.2.1. Gospodarstwa domowe 

Według danych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ilość odebranych bezpośrednio od mieszkańców odpadów komunalnych wynosiła  w 2003 r  1112 Mg czyli średnio 124 kg/M/rok. Systemem zbiórki objęte jest 82,4 % ludności miasta Łabiszyna oraz około 40 % ludności wiejskiej. Można zatem przyjąć, że przytoczoną powyżej ilość odpadów komunalnych wytworzyło 5603 osób Daje to średnią ilość 198 kg.M/rok. 

3.2.2. Obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności

Nie jest znana ilość odpadów usuniętych z obiektów użyteczności publicznej; biorąc jednak pod uwagę wskaźnik gromadzenia odpadów komunalnych na pracownika w wysokości 75 kg oraz liczbę zatrudnionych, w obiektach użyteczności publicznej  mogło  powstać 10,8 Mg odpadów komunalnych.  Poniżej zestawiono główne źródła odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej oraz szacunkowe ilości odpadów wytworzonych w tych obiektach (Tabl. 8)

Tabela 8  Źródła powstawania odpadów oraz ilość usuniętych odpadów komunalnych
	Źródła odpadów


	Ilość pracowników
	Łączna ilość odpadów w Mg/r

	Urzędy Mi G, 
	22
	1,7

	Instytucje państwowe,
	30
	2,3

	Placówki kulturalno-oświatowe, biblioteka
	8
	0,6

	Ośrodki zdrowia
	21
	1,6

	Obiekty sportowe, stadiony sportowe
	
	

	Pozostałe 
	16
	1,2

	Zakład gospodarki komunalnej
	47
	3,5

	Razem
	144
	10,8


Źródło: Ankieta gminna

3.2.3. Odpady z placówek handlowych i usługowych

Odpady te charakteryzują się nieco innym składem morfologicznym niż odpady 
z gospodarstw domowych; zawierają z reguły więcej odpadów opakowaniowych tzn, papieru, tworzyw itp. Wg danych uzyskanych z ankiet, na terenie gminy funkcjonuje 261 podmiotów gospodarczych , głównie sektora prywatnego. Brak jest informacji odnośnie ilości osób zatrudnionych. Określenia szacunkowej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w zakładach usługowych 
i handlowych dokonano w oparciu o wskaźnik gromadzenia odpadów na 1 zatrudnionego w tym sektorze w wysokości 400 kg/rok i zakładając, że są to w większości przedsiębiorstwa małe i bardzo małe lub nawet 1-osobowe. Do obliczeń przyjęto średnie zatrudnienie 2 osoby/podmiot co daje 
ok. 520 osób. Zatem ilość odpadów komunalnych z tego sektora może wynieść ok. 200 Mg. 

3.2.4. Odpady z obiektów oświatowych

Na terenie gminy zlokalizowane jest kilka szkół, w tym szkoły ponadgimnazjalne. Brak jest bliższych informacji na temat ilości wytworzonych w tych obiektach odpadów. Przyjmując za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami wskaźnik gromadzenia odpadów  w wysokości 40 kg/U/r w placówkach  oświatowych może powstawać ok. 56 Mg odpadów rocznie. 

Tabela 9 Odpady z obiektów oświatowych
	L.p.
	Szkoły
	Liczba obiektów:
	Liczba uczniów:
	Ilość odpadów w Mg/r

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Szkoły podstawowe
	Zespół Szkół w Łabiszynie /Szkoła Podstawowa+Gimnazjum/ , ul. Nadnotecka – 3 obiekty
	891


	35,6

	
	
	Zespół Szkół w Lubostroń /Szkoła Podstawowa+Gimnazjum/ – 1 obiekt
	233
	9,3

	
	
	Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie – 1 obiekt 
	87
	3,5

	2
	Szkoły ponad-gimnazjalne 
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w    Łabiszynie /liceum, szkoła zawodowa/ - 1 obiekt 
	156
	6,2

	3
	Szkoły podstawowe niepubliczne
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu „Stowarzyszenia Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – 1 obiekt 
	25
	1,0

	4
	
	Niepubliczna Szkoła w Buszkowie

„Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi” – 1 obiekt 
	19
	0,8

	
	Razem
	1411
	56,4


3.2.5.  Odpady z ośrodków wypoczynkowych i domów letniskowych 

Na terenie gminy brak jest większych kompleksów i obiektów turystyczno – wypoczynkowych. Znajduje się tutaj jedyny obiekt o charakterze wypoczynkowym – Baza Hufca ZHP „Pałuki” w Smerzynie. Jest to ośrodek o charakterze sezonowym, na który składają się 
6-osobowe domki kempingowe (13 szt.) oraz jeden budynek murowany i jeden budynek drewniany na łączna ilość 40 miejsc noclegowych. Łącznie z polem namiotowym na terenie Bazy może przebywać 194 osób.

Funkcję hotelową może pełnić również zespół pałacowy w Lubostroniu, który dysponuje 
57 miejscami.

Ponadto na terenie gminy znajdują się 3 obiekty POD oraz zabudowa letniskowa w Annowie, Władysławowie, Smerzynie i Nowym Dąbiu na łączną ilość 2415 miejsc.

Urząd Miejski w Łabiszynie nie dysponuje danymi odnośnie ilości wytworzonych odpadów z tych obiektów.  

3.2.6. Odpady z oczyszczania ulic, placów i terenów zieleni publicznej

Z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w gminach wiąże się konieczność sprzątania placów i ulic, targowisk, i utrzymaniem cmentarzy i terenów zielonych, parków i skwerów. 
Wg danych dostarczonych przez Urząd Miejski w Łabiszynie łączna powierzchnia terenów zielonych, cmentarzy, placów i td wynosi 21,86 ha. W latach 2000 – 2003 wywieziono z tych terenów na składowisko łącznie 272 Mg odpadów biodegradowalnych:

2000 - 72 Mg

2001 - 60 Mg

2002 - 75 Mg

2003 - 65 Mg

3.2.7. Odpady komunalne wytwarzane w zakładach produkcyjnych

Na terenie gminy znajduje 19 podmiotów o charakterze przemysłowym zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu pracowników. Są wśród nich :

masarnie 


                     - 3 

produkcja mebli  i stolarstwo
        - 7

gorzelnie


                     - 1

piekarnie


                     - 2

produkcja wyrobów z gumy
                     - 2

produkcja art. Metalowych 
                     - 1

produkcja materiałów budowlanych
         -1

pozostałe


                     - 2

Nie jest znana ilość wytworzonych odpadów komunalnych w tych zakładach..

Wobec braku ilości zatrudnionych nie jest możliwe oszacowanie ilości tych odpadów.

3.2.8. Zestawienie ilości odpadów komunalnych z poszczególnych źródeł 

Tabela 10 Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, placówek handlowo-usługowych i innych komunalnych

	L.p.
	Obiekty
	Ilość zebranych odpadów komunalnych  w Mg

	
	
	Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz placówki oświatowe
	b.d.
	b.d.
	67,2*

	2
	Placówki handlowe i usługowe
	b.d.
	b.d.
	208*

	3
	Placówki medyczne
	
	
	1,2

	4
	Ośrodki rekreacyjne, hotele
	b.d.
	b.d.
	b.d.

	5
	Placówki opiekuńcze
	b.d.
	b.d.
	b.d.



* - obliczenia z zastosowaniem wskaźników


„ – dane Urzędu Miejskiego

3.3. STRUMIENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biorąc pod uwagę źródła powstawania odpadów komunalnych w ich składzie wyodrębnić możemy następujące strumienie:

· odpady organiczne domowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów przydomowych, kwiatów domowych itp. ulegających biodegradacji,

· odpady zielone z ogrodów, parków, targowisk, pielęgnacji zieleńców miejskich, cmentarzy ulegające biodegradacji,

· papier i karton  (opakowania z papieru i tektury), opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura – nie opakowaniowe

· tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa nieopakowaniowe),

· tekstylia,

· szkło ( opakowamia ze szkła, szkło nie opakowaniowe),

· metale ( opakowania z blachy stalowej, z aluminium, pozostałe metale),

· odpady mineralne – odpady z czyszczenia placów i ulic, ziemia, piasek, kamienie,

· odpady wielkogabarytowe,

· odpady budowlane – odpady z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych pochodzących z budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,

· różne odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych i użyteczności publicznej.

Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Inny też skład mają odpady powstające w posesjach indywidualnych, a inne w budynkach wielorodzinnych w centrach miast. Na terenach wiejskich w składzie odpadów znajduje się stosunkowo mało materii organicznej i papieru, natomiast stosunkowo więcej jest tworzyw sztucznych i szkła. Przybliżony skład odpadów komunalnych (procentowy udział  poszczególnych strumieni) na terenie miasta Łabiszyn oraz na terenach wiejskich gminy wg wskaźników zawartych w planie  powiatowym w przeliczeniu na masę kształtuje się jak niżej:

Tabela 11  Strumień odpadów dla Gminy Łabiszyn w 2003 r
	Lp.
	Strumień odpadów komunalnych
	Miasto Łabiszyn
	Tereny wiejskie

	
	
	% udział
	Mg/r
	% udział
	Mg/r

	1
	Odpady ulegające biodegradacji
	23,6
	199,4
	11,7
	36,5

	2
	Papier i tektura
	16,5
	139,4
	11,8
	36,8

	3
	Opakowania wielomateriałowe
	1,1
	9,3
	0,8
	2,5

	4
	Tworzywa sztuczne
	15,3
	129,3
	12,5
	39,0

	5
	Tekstylia
	2,8
	23,7
	2,0
	6,2

	6
	Szkło
	7,1
	60,0
	8,9
	27,8

	7
	Metale
	4,4
	37,2
	2,9
	9,0

	8
	Odpady mineralne
	3,4
	28,7
	5,9
	18,4

	9
	Drobna frakcja popiołowa
	11,0
	93,0
	18,0
	56,2

	10
	Odpady wielkogabarytowe
	4,7
	39,7
	6,7
	20,9

	11
	Odpady budowlane
	9,4
	79,4
	17,9
	55,8

	12
	Odpady niebezpieczne
	0,7
	5,9
	0,9
	2,8

	
	Razem
	
	845,0
	
	312,0


Biorąc pod uwagę ilość zebranych w sposób selektywny opakowań z tworzyw sztucznych w 2003 r 
w ilości 11 Mg i wyliczoną przypuszczalną ilość tych odpadów uzyskano 6,6 % odzysku. 

3.4. RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH

3.4.1. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

Odpady tego typu powstają w różnych dziedzinach gospodarki, a więc w sektorze budownictwa,                w przemyśle, rolnictwie; jako efekt prowadzonej działalności usługowej lub jako produkt uboczny, również w gospodarce komunalnej i w indywidualnych gospodarstwach domowych. Pod względem morfometrycznym odpady te stanowią całe spektrum materiałowe. A więc:

· materiały i elementy budowlane o charakterze ceramicznym (beton, cegły, kamienie, tynki, płyty , dachówki)

· odpady drewna (elementy stropów, konstrukcji drewnianych, ościeżnic itp.)

· odpady szkła i tworzyw sztucznych

· odpady złomu stali i metali kolorowych

· gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania

· odpadowe smoły, asfalty, papa i wiele innych

Z uwagi na spore rozproszenie źródeł powstawania odpadów budowlanych i ich różnorodność trudno jest zbilansować poszczególne strumienie tych odpadów. Na terenie gminy brak jest dużych podmiotów branży budowlanej. Spośród  firm usługowych i produkcyjnych branży budowlanej tylko 1 posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów w ilości 6,5 Mg /r. Nie jest prowadzona również ewidencja tych odpadów. Ilość ich można przyjąć szacunkowo posiłkując się wskaźnikiem przyjętym w planie powiatowym – 40 kg odpadów /M/rok. Przyjmując, że w gminie mieszka 6874 dorosłych  mieszkańców,  daje to ok. 274 Mg odpadów w ciągu roku. Ilość ta wydaje się zawyżona w stosunku do ogólnej ilości wytworzonych odpadów.

Duża część odpadów rozbiórkowych może być wtórnie wykorzystana np. przy utwardzaniu dróg, spalana ( drewno ) lub wykorzystywana do przesypywania warstw odpadów na składowisku.  Należy zwrócić jednak uwagę, że niektóre odpady rozbiórkowe mogą stanowić poważny problem jak np. odpady zawierające azbest.

3.4.2. Odpady opakowaniowe

W strumieniu odpadów komunalnych odpady opakowaniowe stanowią grupę 15 podgrupa 
15 01.Brak jest ewidencji ilości powstałych odpadów opakowaniowych. W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami określono wskaźnik wytworzenia odpadów opakowaniowych na poziomie 95,7 kg/M/r w miastach  oraz 44,9 kg/M/r  na terenach wiejskich. Wg tak przedstawionych wskaźników ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych na terenie gminy Łabiszyn wynosiłaby łącznie 
ok. 643 Mg, co wydaje się być ilością znacznie zawyżoną

  W tabeli poniżej zestawiono szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów wyliczone na podstawie KPGO.

Tabela 12 Ilość odpadów opakowaniowych w mieście-gminie w 2003 rok oszacowana na podstawie wskaźników KPGO
	Frakcje odpadów opakowaniowych
	Miasto
	Wieś
	Razem Mg/r

	
	kg/M/rok
	Mg/r
	kg/M/rok
	Mg/r
	

	opakowania z papieru i tektury
	41,52
	183,0
	15,43
	76,0
	259,0

	opakowania wielomateriałowe
	4,66
	20,5
	1,73
	8,5
	29,1

	opakowania z tworzyw sztucznych
	15,53
	68,5
	6,77
	33,4
	101,8

	opakowania ze szkła
	28,12
	124,0
	18,89
	93,1
	217,0

	opakowania z blachy stalowej
	4,57
	20,1
	1,63
	8,0
	28,2

	opakowania z aluminium
	1,33
	5,9
	0,47
	2,3
	8,2

	razem:
	95,73
	422,0
	44,92
	221,3
	643,3


Źródło: obliczenia własne na podstawie KPGO i WPGO

Na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn prowadzi się selektywną zbiórkę materiałów opakowaniowych 
ze szkła i tworzyw sztucznych.

3.4.3. Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych takie jak: kanapy, fotele, meble, sprzęt AGD (lodówki, pralki), sprzęt elektroniczny (np. telewizory) itp., które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych. Często zdarza się również, że zostają porzucone w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

Na terenie gminy brak jest systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

Ilość wytworzonych na terenie miasta i gminy odpadów wielkogabarytowych oszacowano na podstawie współczynników wytwarzania odpadów na 1 mieszkańca wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Wskaźniki te wynoszą 20 kg/mieszkańca/rok – miasto, 15 kg/mieszkańca/rok – wieś. Zatem spodziewana ilość odpadów wielkogabarytowych  wynosić może :

Miasto Łabiszyn

- 88,2 Mg /r

Tereny wiejskie


- 73,9 Mg/r

3.4.4. Odpady z kotłowni i ciepłowni

W gminie Łabiszyn brak jest scentralizowanego systemu dostawy czynnika grzewczego i ciepłej wody użytkowej. Ze zbiorowego centralnego ogrzewania korzystają niektóre obiekty użyteczności publicznej oraz budynki wielomieszkaniowe administrowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Część z tych kotłowni opalana jest jeszcze węglem. Również większość budownictwa jednorodzinnego oraz starsze budynki wielomieszkaniowe korzystają z indywidualnych źródeł ciepła opalanego węglem. Brak jest szczegółowych informacji dotyczących ilości tych obiektów. Wg danych Urzędu Miejskiego w Łabiszynie kotłownie węglowe opalane węglem znajdują się:

Kotłownia przy ul. Powstańców Wlkp. o mocy 1,51 MWt– ilość podłączonych  gospodarstw 467

Kotłownia przy ul. Nowej o mocy 0,97 MWt – ogrzewa m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Kotłownia przy ul. Odrodzenia o mocy 0,9 MWt

Wszystkie powyższe kotłownie administrowane są przez ZGKiM Łabiszyn.

Ilość wytworzonych odpadów z kotłowni i ciepłowni wg informacji posiadanej przez Urząd Miejski w Łabiszynie wynosi:

2000 r

112 Mg

2001 95 Mg

2002 96 Mg

2003 97 Mg

Całość przeznaczona jest do odzysku.

3.4.5. Osady ściekowe i ze stacji uzdatniania wody

Do głównych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków należą: osady ściekowe, piasek i skratki. Zgodnie z materiałami udostępnionymi przez Urząd Miejski w Łabiszynie, na oczyszczalni mechaniczno-biologicznej powstają następujące ilości odpadów:

Tabela 13  Odpady z oczyszczalni ścieków
	L.p.
	Lata
	Lokalizacja i typ oczyszczalni ścieków
	Ilość osadów

Mg s.m./r
	Piasek z piaskow –ników Mg s.m./r
	Skratki

Mg s.m./r

	1
	2000
	Mechaniczno-biologiczna z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu dla miasta Łabiszyn, ul. Przemysłowa 7, 89-210 Łabiszyn
	110,0
	5,8
	11,8

	2
	2001
	
	114,0
	12,0
	10,2

	3
	2002
	
	121,0
	16,5
	13,3

	4
	2003
	
	128,0
	13,5
	11,8

	Łącznie w latach 2000-2003
	473
	47,8
	47,1


Skratki oraz piasek z piaskowników składowany jest na składowisku odpadów. W latach 2000 – 2003 składowano następujące ilości tych odpadów:
             Tabela 14  Sposób zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Łabiszynie



	rok


	Ilość osadów z oczyszczalni w Łabiszynie 

	
	składowanych na składowisku w Mg/r
	wykorzystano

	
	Piasek z piaskowników
	skratki
	razem
	osad

	2000
	23
	59
	82
	550

	2001
	48
	51
	99
	570

	2002
	66
	66
	132
	605

	2003
	54
	59
	113
	620



Źródło: Ankieta gminna

Nierolnicze wykorzystanie osadów z oczyszczalni polegało na wymieszaniu ich z piaskiem 
i rozplantowaniu na gminnym składowisku odpadów jako warstwę izolacyjną.

Gmina posiada 4 stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Łabiszyn,  Nowe Dąbie, Ojrzanowo            i Jabłówko. Ilość usuniętych na składowisko osadów ze stacji uzdatniania wody wynosiła w poszczególnych latach:






2000

- 25 Mg






2001

- 28 Mg






2002

- 30 Mg






2003 

- 28 Mg

3.4.6. Odpady opon

Odpady opon powstają w wyniku: eksploatacji pojazdów mechanicznych, złomowania samochodów oraz importu zużytych opon. Problem stanowią zużyte opony, porzucane najczęściej 
w miejscach przypadkowych w środowisku lub lokowane na składowiskach odpadów. W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów na składowisku mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki tymi odpadami. Wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez: 

- bieżnikowanie, 

- zagospodarowanie całych opon, 

- wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej

- spalanie z wykorzystaniem energii, np. w cementowniach.   

Należy jednak podkreślić, że bieżnikowanie opon wydłuża jedynie czas ich eksploatacji, więc po pewnym czasie i tak należy je unieszkodliwić w inny sposób np. jedną z w/w metod (spalenie, przetworzenie na granulat).

W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę i wytwarzające regranulat, cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon.

Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu na wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega szczególnym uregulowaniom prawnym. Przede wszystkim ustawa o odpadach wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a zakaz ten obowiązuje od 1 lipca 2003 roku dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku dla opon pociętych 
i części opon (Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw).

Poza tym na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych opon (ustawa 
o obowiązkach producentów w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej Dz. U Nr 63, poz. 639, z 2002 r., z późn. zm.), a stopień odzysku tych odpadów w latach 2002-2007 powinien wynosić:

- 2002 r. - 25%

- 2003 r. - 35%

- 2004 r. - 50%

- 2005 r. - 60%

- 2006 r. - 70%

- 2007 r. - 75%

Według ustaleń KPGO, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wytwarza się około 5.700 Mg odpadów opon, a na terenie powiatu Żnińskiego  ilość ta szacowana jest na 190 Mg.

Nie są znane rzeczywiste ilości zużytych opon na terenie miasta i gminy Łabiszyn.  Szacunkowo, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców, może być to ilość około 13 Mg/r.

Na terenie powiatu żnińskiego działa firma zajmująca się zbieraniem i transportem zużytych opon – STOLGUM K. Stolarski, ul. Kolejowa w Rogowie posiadająca stosowne zezwolenie.

W latach 2004-2011 planuje się wprowadzenie spalania opon w Zakładzie LAFARGE CEMENT Polska S.A. w piecu obrotowym do wypału klinkieru. Próby będą podjęte w IV kwartale 2004 roku, 
a wdrożenie procesu w 2005 roku.

3.4.7. Opady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

W strumieniu odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych wytwarzane są następujące odpady zaliczane do niebezpiecznych, a mianowicie: baterie, akumulatory ołowiowe, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, farby, lakiery, lepiszcza 
i żywice zawierające substancje niebezpieczne, kwasy i alkalia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, leki cytostatyczne, oleje i tłuszcze, środki ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno zawierające substancje niebezpieczne, urządzenia zawierające freony, rozpuszczalniki.

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami założono, że na terenach miejskich średnio wytwarzane jest w ciągu roku 3 kg odpadów niebezpiecznych na statystycznego obywatela, a dla terenów wiejskich odpowiednio – 2 kg/M/r. Z kolei w planie powiatowym zakłada się, że odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych stanowią 0,7 % ogólnej masy na terenach miejskich i 0,9% – na terenach wiejskich. 

Dokonano przeliczeń i wg założeń KPGO na terenie gminy może powstawać rocznie ponad 23 Mg odpadów niebezpiecznych, co wydaje się ilością nieco zawyżoną, zważywszy na fakt , że wskaźnik nagromadzenia odpadów na mieszkańca w gminie jest dużo niższy od założonego w KPGO. Z kolei obliczając ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych zdeponowanych na składowisku gminnym przy zastosowaniu  wskaźnika z planu powiatowego  otrzymujemy znacznie mniejszą – bo na poziomie 8,7 Mg - masę odpadów niebezpiecznych. Spodziewać się można zatem, że faktyczna ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów niebezpiecznych zawiera się w przedziale tych dwóch wielkości.

Poniżej dokonano rozdziału ogólnej masy odpadów niebezpiecznych na poszczególne rodzaje tych odpadów.

Tabela 15.  Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy w 2003 r. 

	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	Zawartość odpadu w strumieniu odpadów niebezpiecznych [%]
	Ilość odpadu [Mg] wg KPGO
	Ilość odpadu             w Mg w masie odpadów komu-nalnych   w 2003 r

	Baterie i akumulatory
	20 01 33
	12
	2,8
	1,0

	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	20 01 29
	5
	1,2
	0,4

	Odczynniki fotograficzne
	20 01 17
	2
	0,5
	0,2

	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza
	20 01 27
	35
	8,1
	3,0

	Kwasy

Alkalia
	20 01 14

20 01 15
	1
	0,2
	0,1

	Rozpuszczalniki
	20 01 13
	3
	0,7
	0,3

	Lampy fluorescencyjne zawierające rtęć
	20 01 21
	5
	1,2
	0,4

	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	20 01 31
	4
	0,9
	0,3

	Oleje i tłuszcze
	20 01 26
	10
	2,3
	0,9

	Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy)
	20 01 19
	5
	1,2
	0,4

	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
	20 01 35
	10
	2,3
	0,9

	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	20 01 37
	5
	1,2
	0,4

	Urządzenia zawierające freony
	20 01 23
	3
	0,7
	0,3

	Razem miasto-gmina
	
	100
	23
	8,7


Źródło: obliczenia własne na podstawie KPGO i PPGO

W Planach Gospodarki Odpadami Krajowym, Wojewódzkim i Powiatowym, spośród odpadów niebezpiecznych wyróżniono grupy odpadów wymagających szczególnych zasad postępowania. Należą do nich odpady: zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne i weterynaryjne,  zwierzęta padłe.

3.4.8. Odpady medyczne i weterynaryjne

· odpady medyczne

Odpady te powstają w placówkach sieci zakładów lecznictwa otwartego i zamkniętego. Odpady medyczne i weterynaryjne są odpadami grupy 18 wg katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

Stanowią je zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, w tym substancje radioaktywne, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone urządzenia pomiarowe itp. Segregacja tego typu odpadów powinna być w 100 % prowadzona przez szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie oraz niepubliczne lecznice medyczne i weterynaryjne. Powinny być w nich zapewnione specjalne pomieszczenia do magazynowania odpadów, jednak na czas nie dłuższy niż 48 godzin. Unieszkodliwianie odpadów powinno odbywać się przez zastosowanie metody termicznej. Wydajność sześciu spalarni na terenie województwa wynosi 700 kg/h, co zabezpiecza potrzeby województwa w zakresie unieszkodliwiania wytwarzanych w skali roku odpadów medycznych. 

Na terenie gminy źródłem odpadów tej grupy mogą być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie , dwa prywatne Gabinety Stomatologiczne w Łabiszynie, dwa prywatne gabinety medyczne i dwie apteki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie, oba gabinety stomatologiczne oraz obie apteki  uzyskały zezwolenie na wytwarzanie odpadów.
Tabela 16 Wykaz zakładów branży medycznej  i weterynaryjnej posiadające zezwolenia  na wytwarzanie odpadów 
	Lp
	Nazwa
	Liczba zatrudnionych pracowników
	Zezwolenie na wytwarzanie odpadów i okres jego obowiązywania

	1
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie

Łabiszyn, ul. Powst. Wlkp. 17
	21
	 OŚ. 7626-22/99 z dn. 30.09.99 r. ważna do dnia 31.12.2005 r.

	2
	Gabinet Stomatologiczny

Małgorzata Niedbalska 

Ul. Działkowa 14
	
	OŚ-7647-31/2000/2001  z dn. 08.01.2001 r. ważna do 31.12.2006 r.

	3
	Gabinet Stomatologiczny

Małgorzata Krzyżaniak
	
	 OŚ-7647-27/2000  z dn. 29.12.2000 r. ważna do 31.12.2006 r.

	4
	Apteka „NOTECKA”, Łabiszyn,  

ul. Szubińska  6


	
	Decyzja Starosty Żnińskiego OŚ. 7647-8/2001 z dn. 07.05.2001 r. ważna do dnia 30.06.2006 r. 

	5
	Apteka „POD ORŁEM”, ul. Powst. Wlkp. 17
	
	Decyzja Starosty Żnińskiego OŚ. 7647-5/02 z dn. 22.04.02 r. ważna do dnia 31.12.2008 r.


Źródło:Ankieta gminna


Zgodnie z decyzją na wytwarzanie odpadów obie apteki mogą wytworzyć w ciągu roku 15 kg odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych lub wycofanych leków. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej natomiast posiada zezwolenie na wytwarzanie 0,6 Mg/r odpadów, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom oraz 1,2 Mg odpadów komunalnych. Dla jednego z gabinetów stomatologicznych określono w decyzji ilość odpadów w rodzaju 18 01 03 – 30 kg. 

Brak jest danych odnośnie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów medycznych. Ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych można oszacować jedynie za pomocą wskaźników cytowanych w powiatowym planie gospodarki odpadami.

Tabela 17  Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich i weterynaryjnych.
	L.p.
	Gabinety
	Razem
(kg/dobę)

	1
	Chirurg
	0,1831

	2
	Ginekolog
	0,4200

	3
	Internista
	0,0250

	4
	Laboratorium analityczne
	0,0984

	5
	Laryngolog
	0,0830

	6
	Okulista
	0,0340

	7
	Ortopeda
	0,1469

	8
	Pediatra
	0,0600

	9
	Protetyk
	1,1200

	10
	Radiolog
	0,0380

	11
	Rehabilitant
	0,0220

	12
	Stomatolog
	0,5701

	13
	Urolog
	0,3690

	14
	Weterynarz
	0,7980


Zakładając, ze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy tylko najbardziej podstawowe usługi medyczne, na terenie gminy może powstać około 1,5 Mg/rok odpadów medycznych i weterynaryjnych.

· Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne pochodzą głównie z lecznic oraz gabinetów weterynaryjnych i również stanowią zagrożenie sanitarne. Ich ilość jest uzależniona od zakresu świadczonych usług. Według danych literaturowych wskaźnik odpadów powstających w prywatnych gabinetach weterynaryjnych wynosi 0,7980 kg/dobę. Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki weterynaryjne ( obie w Łabiszynie). Są to -  lecznica dla zwierząt zatrudniająca 2 weterynarzy  oraz prywatny gabinet weterynaryjny.

Zatem na terenie gminy może powstać ok. 0,7 Mg odpadów weterynaryjnych.

Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych odbywa się i będzie się odbywało w dalszym ciągu 
w dwóch instalacjach zajmujących się utylizacją materiałów szczególnego ryzyka i padłych zwierząt. Są to zakłady:


- „STRUGA” S.A. w Jezuickiej Strudze, gmina Rojewo, o wydajności 120 Mg/dobę, aktualnie zakład przerabia około 70 Mg surowca na dobę 


- HETMAN Sp. z o.o. w Olszówce, gmina Golub – Dobrzyń o wydajności 40 Mg/dobę,      aktualnie zakład przerabia około 30 Mg surowca na dobę. 

Moce przerobowe tych zakładów nie są obecnie w pełni wykorzystane. Wymienione zakłady posiadają własne spalarnie produktów procesu utylizacyjnego. 

Firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu:

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 16

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Gospodarki Odpadami „BIONIKA” sp. z o.o. ul. Dworcowa 84/5, 85-010 Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROBAC” ul. Błękitna 6, Bydgoszcz

RETHMANN –Bydgoszcz sp. z o.o., ul. Inwalidów 4, 85-791 Bydgoszcz

3.4.9. Zwierzęta padłe 

Są to przede wszystkim odpady z gospodarstw rolnych jako odpad o kodzie 02 01 80 (odpady niebezpieczne) oraz o kodach 02 01 81 i 02 01 82 (odpady inne niż niebezpieczne) wg katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

Z terenu gminy Łabiszyn zwierzęta padłe odbiera firma PPH „HETMAN” Sp. z o.o., Florianów 24, 99-311 Bedlno celem przekazania ich do unieszkodliwienia w Zakładzie Utylizacyjnym w Olszówce gm. Golub – Dobrzyń. Gmina posiada umowę na odbiór padłych zwierząt. Na mocy tej umowy firma „Hetman” ma obowiązek odbierać padłe zwierzęta bezpośrednio od rolników w ciągu 48 godzin latem i 72 godzin zimą.  W 2003 r  masa padłych zwierząt wynosiła 21,05 Mg.

3.4.10. Wraki samochodowe 

Wraki pojazdów mechanicznych są odpadem poużytkowym klasyfikowanym jako odpad niebezpieczny w grupie 16 01 04 wg katalogu odpadów z uwagi przede wszystkim na części składowe – akumulatory, płyny hamulcowe, oleje i smary oraz resztki paliwa. Oprócz tego wraki samochodów zawierają złom stalowy, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny. Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego.

Recykling wraków samochodowych obejmuje fazę usunięcia odpadów niebezpiecznych tj.: osuszenie 
z płynów i smarów, usunięcie elementów eksplozyjnych i usunięcie akumulatora i baterii. Później dokonywany jest demontaż strukturalny z odzyskiem produktowym w postaci części zamiennych 
i odzyskiem surowcowym.

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których brak jest odpowiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych). Według danych Starostwa na terenie powiatu żnińskiego  w roku 2003 zezłomowano 108 samochodów. Brak jest danych na temat ilości złomowanych samochodów na terenie gminy.
3.4.11. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe są to zużyte oleje smarowe i przekładniowe, a także oleje silnikowe 
i hydrauliczne, które nie nadają się do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. Według katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. Dz. U. Nr 112, poz. 1206) są to odpady z grupy 13.

Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych oprócz urządzeń pracujących w przemyśle są  stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe, a także gospodarstwa rolne i indywidualni mieszkańcy dokonujący na własna rękę wymiany np. oleju w posiadanym pojeździe.
Ustawa o odpadach nakłada na wytwórców odpadów określone obowiązki w zakresie

gospodarowania olejami odpadowymi:


Oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach

Jeżeli regeneracja odpadów olejowych jest niemożliwa ze względu na stopień zanieczyszczenia, 

oleje te powinny być spalane z odzyskiem energii

Jeżeli regeneracja olejów odpadowych lub ich spalanie z odzyskiem energii jest niemożliwe

dopuszcza się ich unieszkodliwianie

Posiadacz odpadów olejów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej, jeżeli nie jest w stanie ich zagospodarować, powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie

Na terenie gminy nie ma zorganizowanej zbiórki olejów odpadowych Zważywszy jednak na fakt, że funkcjonują tu warsztaty samochodowe, jak również podmioty świadczące usługi transportowe, ilość olejów odpadowych może być znaczna. . Nie  uzyskano żadnych danych na temat ilości powstających tam olejów odpadowych; brak jest również informacji na temat olejów odpadowych wytwarzanych              w dużym rozproszeniu na terenach wiejskich.

Według obliczeń oleje odpadowe pochodzące od mieszkańców gminy w strumieniu odpadów komunalnych wynoszą 0,9 Mg/rok

W województwie funkcjonuje kilka firm prowadzących działalność w zakresie skupu zużytych olejów (między innymi PW ROBAC w Bydgoszczy ).

3.4.12. Odpady zawierające PCB 

PCB (polichlorobifenyle) zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: „PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”.   Wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku jest zabronione. 

Zasady regulujące gospodarkę odpadami zawierającymi PCB, zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej, zawarte są w:

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne

zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla 

środowiska.

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r nałożono obowiązek zinwentaryzowania do 31.12.2002 r. urządzeń , w których są lub mogą być zastosowane PCB. Do chwili obecnej wykazem będących w eksploatacji urządzeń z PCB gmina nie dysponuje. 

Na podstawie danych z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami szacuje się, że ilość odpadów zawierających PCB  w powiecie żnińskim wynosi około 33 Mg, w gminie ilość tą można szacować na około 4 Mg.

Na terenie województwa w Zakładach Azotowych „Anwil” S.A. we Włocławku znajduje się jedna                 z dwóch w kraju instalacji tego typu o wydajności około 4 tys. Mg/rok. Instalacje ta zapewnia niezbędne moce przerobowe w zakresie unieszkodliwiania cieczy zawierających PCB.

3.4.13. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Do urządzeń tego typu zalicza się złom elektryczny i elektroniczny, urządzenia radiowe 

i telewizyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego itp. Odpady te zawierają substancje niebezpieczne z ro​dzaju ołów, rtęć, kadm oraz substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Na terenie gminy nie prowadzi się selektywnej zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych                                 i  elektronicznych. Można przypuszczać, że odpady te trafiają ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko gminne 

Według obliczeń zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące od mieszkańców gminy 
w strumieniu odpadów komunalnych wynoszą 0,9 Mg/rok

3.4.14. Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory stosowane są powszechnie jako przenośne źródła energii elektrycznej. Zbiórką odpadów tego typu zajmują się podmioty gospodarcze , prowadzące skup metali.  Wprowadzona opłata depozytowa spowodowała, że odpady akumulatorów ołowiowych są oddawane, przez indywidualnych użytkowników samochodów przy zakupie nowych akumulatorów. Gmina nie dysponuje informacją o ilości wytworzonych odpadów tego rodzaju.

Brak informacji odnośnie ilości wytwarzanych odpadów baterii i akumulatorów w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności. Są to przede wszystkim małogabarytowe baterie alkaliczne. Obliczona na podstawie wskaźników zawartych w KPGO ilość odpadów baterii i akumulatorów wynosi dla Miasta i Gminy Łabiszyn 2,8 Mg/rok. Należy przypuszczać, że baterie małogabarytowe trafiają ze strumienia odpadów komunalnych na składowisko odpadów.

3.4.15. Odpady azbestowe

W ogólnym bilansie wyrobów zawierających azbest, większość stanowią płyty azbestowo-cementowe, stosowane jako pokrycia dachowe w budownictwie wiejskim. Znacząca część była w latach ubiegłych stosowana w postaci płaskich płyt elewacyjnych, jako materiały wykończeniowe bloków mieszkalnych.

Nie ma bazy informacyjnej o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest oraz systemu monitoringu usuwania i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.                  Starostwo powiatowe nie prowadzi inwentaryzacji materiałów azbestowych w powiecie. Gmina Łabiszyn  także nie posiada informacji o ilości materiałów zawierających azbest. Unieszkodliwianie odpadów jest prowadzone w ramach działalności przedsiębiorstwa „Izopol” Sp. z o.o. w Trzemesznie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie). Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie ma odrębnego składowiska odpadów zawierających azbest.

Według danych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w latach 200-2002 wytworzono na terenie powiatu następujące ilości odpadów azbestowych:

- 2000 r. – 25,0 Mg,

- 2001 r. – 200, 0 Mg

- 2002 r. - < 4470 Mg

Nie określono jednak źródeł pochodzenia tych odpadów. 

Tabela 18 Firmy działające na terenie powiatu żnińskiego posiadające zezwolenie na gospodarowanie odpadami azbestowymi
	L.p.
	Nazwa firmy (adres)
	Zezwolenie1) i okres jego obowiązywania

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczo-Strzałowych „Prowist”, 
ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
	obowiązuje do 31.12.2004 r

	2.
	Ekochem-Ekoservice sp. z o.o., 90-441 Łódź, ul. Kościuszki 99
	obowiązuje do 31.12.2007 r.



	3.
	Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „Termoexport Poland” 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 24/7
	obowiązuje do 31.12.2008 r.

	4.
	T.K.J.  Matuszewski Spółka jawna, ul. Por. Krzycha 5, 

86-300 Grudziądz
	obowiązuje do 30.06.2008 r.

	5.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Abba-Ekomed” sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Poznańska 152
	obowiązuje do 01.01.2008 r.

	6.
	Zakład Robót Inżynieryjnych i Specjalnych s.c. 

ul. Boh. Monte Cassino 5, 40-231 Katowice
	obowiązuje do 31.12.2004 r.

	7.
	Arcadis Ekokonrem sp. z o.o. 

ul. Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław
	obowiązuje do 31.12.2005 r.

	8.
	Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO”, 22-400 Zamość, ul. Zamojskiego 51
	obowiązuje do 31.12.2010 r.


1) Pozwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach (Dz.U. 62, poz.628, z późn.zm.) 1) decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

3.4.16. Pozostałe odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
W strumieniu odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych ponadto powstawać mogą różne odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych jak np. odpady farb i lakierów, rozpuszczalników,  odczynniki fotograficzne, lampy fluorescencyjne, , oleje i inne tłuszcze , a także przeterminowane leki 
i środki ochrony roślin i opakowania po nich.. Brak jest bliższych informacji o ilości tych odpadów wytworzonych na terenie gminy.

 3.5. ODPADY PRZEMYSŁOWE

Na odpady z przemysłu składają się odpady z przemysłowych procesów produkcyjnych, tzw. odpady technologiczne, które złożone są z wielu substancji o różnych właściwościach.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 19 podmiotów gospodarczych o charakterze przemysłowo – wytwórczym różnych branż. Sześć z nich posiada decyzje na wytwarzanie odpadów. Poniżej załączono wykaz tych podmiotów ( tabela 19 ).

Tabela 19  Podmioty gospodarcze o charakterze przemysłowym na terenie gminy
	L.p
	Podmiot
	Siedziba (miejscowość)
	Prowadzona działalność
	Posiadane zezwolenia w zakresie gospoda- rowania odpadami1)

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BUDOMAT”

Sławomir Rogoż
	Ul. Rynarzewska 3

89-210 Łabiszyn 
	produkcja materiałów budowlanych

roczne zużycie cementu 200-250 ton oraz 500 ton kruszywa.
	Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-31/02 z dnia 21.01.02r. ważna do dnia 31.12.10 r. 

	2
	Dobrowolski Stefan


	Ul. Rynarzewska 1

89-210 Łabiszyn
	Zakład ślusarski, działalność eksportowa  wyrobów metalowych
	

	3
	Zakład Mięsny

„BEKON”

Zbigniew Niedbalski
	Jabłowo Pałuckie 3

89-10 Łabiszyn 
	Rzeźnictwo, masarstwo 
	 Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-15/03 z dnia 13.06.03 r. ważna do dnia 31.12.10 r.

	4
	Śmierzchalski Michał 
	Ul. Nadnotecka 25

89-210 Łabiszyn
	Wytwarzanie artykułów z gumy
	

	5
	„Piekarnia”

Mielcarz Marian
	Ul. Sienkiewicza 18

89-210 Łabiszyn
	Piekarnia
	

	6
	Zakład Stolarski Przybysz Lucyna
	Ul. Powst. Wlkp. 9

89-210 Łabiszyn
	Zakład stolarski- produkcja
	

	7
	Masarnia Władysławowo s.c. Roman Zawistowski, Krzysztof Zawistowski, Andrzej Zawistowski 
	Władysławowo 8 

89-210 Łabiszyn 
	Masarnia
	

	8
	Krajewski Aleksander
	Ul. Działkowa

89-210 Łabiszyn 
	Zakład stolarski, renowacja nowych mebli i produkcja nowych. 
	Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-43/03/04 z dnia 16.01.04 r. ważna do dnia 31.12.10 r.

	9
	Zakład Stolarski Wiśniewski Tomasz
	Łabiszyn wieś 19

89-210 Łabiszyn
	Usługi, produkcja, handel w zakresie stolarstwa 
	

	10
	Bogdan Nowak
	Ul. Bydgoska 22

89-210 Łabiszyn
	Usługi, produkcja, handel w zakresie tartacznym, stolarskim i budowlanym 
	

	11
	MŁYN

Rafał Grajkowski 
	Ul. Mickiewicza 

89-210 Łabiszyn
	Przerób zbóż, skup, sprzedaż pasz
	

	12
	Siuda Andrzej
	Ul. Powst. Wlkp. 25/34

89-210 Łabiszyn
	Produkcja biohumusu, hodowla dżdżownic
	

	13
	Piekarnia s.j.

Zawistowski Piotr, Karliński Henryk, Żarnowski Eugeniusz
	Ul. Farna 6

89-210 Łabiszyn
	Piekarnia
	

	14
	Swoińska Regina


	Załachowo 30

89-210 Łabiszyn
	Stolarstwo, rzeźbiarstwo 
	

	15
	Jakubczyk Zdzisław

„MEBLOSTRÓJ”
	Ul. Spacerowa 8

89-210 Łabiszyn
	Wyrób mebli
	

	16
	P.H.U.P. 

„ROLMIĘS” s.c.

Zdziarski i syn
	Łabiszyn wieś 32a

89-210 Łabiszyn
	Rzeźnictwo, masarstwo
	

	17
	Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego s.a. „STOMIL”

Zakład Produkcyjny w Łabiszynie
	Ul. Przemysłowa 5

89-210 Łabiszyn 
	Produkcja wyrobów gumowych
	 Decyzja Prezydenta Bydgoszczy Nr OŚ.III.7627-1/73/02 z dnia 25.04.2002 r.

	18
	„MEBEL-ŁABISZYN”

sp. z o.o.
	Ul. Poznańska 10

89-210 Łabiszyn

ul. Rynarzewska 2

89-210 Łabiszyn
	Produkcja mebli – stoły i ławy 

Produkcja koszy plażowych
	 Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-33/02/03 z dnia 30.01.03 r. ważna do dnia 31.12.12 r.

	19
	P.P.H. „ROL-SAD” sp. z o.o.
	Lubostroń

89-210 Łabiszyn 
	Gorzelnia, gospodarstwo rolne
	 Decyzja Starosty Żnińskiego Nr OŚ.7647-25/02 z dnia 20.11.02 r. ważna do dnia 31.12.10 r.


Źródło: Ankieta gminna

Gmina nie dysponuje informacjami o ilości wytworzonych odpadów przez te podmioty. Na podstawie  decyzji na wytwarzanie odpadów i złożonych informacji przez trzy z tych firm tzn. „ROL-SAD” firma „Mebel” oraz  „Budomat” wynika, ze firmy te wytwarzają łącznie 24 Mg odpadów komunalnych 
i 173 Mg odpadów produkcyjnych, z czego 132 stanowiły żużle i popioły z kotłowni „ROL-SAD-u” 
i Firmy „Mebel”.

Wobec braku informacji dla pozostałych podmiotów nie można oszacować ilości odpadów produkcyjnych

3.6.RODZAJ I ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DO ODZYSKU  I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

3.6.1.  Składowisko odpadów w Załachowie
Rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji

Składowisko jest zlokalizowane na gruntach wsi Załachowo i przyjmuje odpady z terenu gminy Łabiszyn. Składowisko jest położone przy drodze z Łabiszyna do Smerzyna, około 1 km w kierunku południowo-zachodnim od granic Łabiszyna. Składowisko powstało w wyrobisku po eksploatacji kruszywa. Składowisko jest usytuowane na działce 321/3. Składowisko zostało uruchomione w 1970 r., przewidywany termin zamknięcia – 2010 r. Przed wjazdem na składowisko ustawiono tablicę                 z regulaminem i godzinami otwarcia składowiska. Na składowisku zatrudnione są dwie osoby. Rolę budynku socjalnego z pomieszczeniem pomocniczym pełni kontener zapleczowy. Zaplecze technologiczne zostało usytuowane w południowo-wschodniej części terenu, w pobliżu drogi dojazdowej. Na składowisko nie doprowadzono energii elektrycznej ani wody bieżącej. Składowisko zlokalizowane jest na terenie intensywnie eksploatowanym jako kopalnie żwiru na cele budowlane.         W rejonie składowiska występują głębokie na kilka metrów wyrobiska wypełnione wodą. Od strony wschodniej i północnej jest ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o wysokości 2 m, wraz  z bramą i furtką. Powierzchnia zajmowanego terenu składowiska wynosi 2,7 ha. 

Istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania składowiska obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej

Po północno-zachodniej stronie składowiska, w odległości około 350 m jest zabudowa mieszkalna. 
W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska w Załachowie nie ma obiektów użyteczności publicznej. 

Położenie geograficzne

Składowisko w Załachowie położone jest w obrębie doliny Noteci, na jej lewym tarasie akumulacyjno-erozyjnym. 

Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że do głębokości 15,0 m występują wyłącznie utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez: holocen – piaski z próchnicą, o miąższości 0,1 – 0,5 m, oraz plejstocen- seria piaszczysto-żwirowa i utwory spoiste.

Serię piaszczysto-żwirową, stanowią typowe osady tarasu akumulacyjnego, związane z akumulacyjną działalnością wód rzecznych. Ich miąższość wynosi od 8,4 do ponad 15,0 m. Seria piaszczysto – żwirowa jest reprezentowana przede wszystkim przez piaski średnie i grube oraz pospółki. 

Utwory spoiste zbudowane są z gliny, gliny piaszczystej, pylastej, iłów i iłów pylastych. Utwory spoiste występują tuż pod serią piaszczysto-żwirową. Ich strop jest pofalowany, występują na głębokości  6,5 i 8,0 m oraz na głębokości 15m. Utwory te są związane z akumulacyjną działalnością lądolodu. Strop utworów spoistych jest nachylony w kierunku północnym. 

Ze względu na przewagę grubszej frakcji w serii piaszczysto-żwirowej warunki przepływu są bardzo korzystne. 

Budowa hydrogeologiczna

Na całym omawianym terenie występuje woda gruntowa na głębokości od 3,8 m do 9,8 m. Wodonoścem są piaski i żwiry (korzystne warunki filtracji). Głębokość zwierciadła wody gruntowej jest zmienna. W okresie roztopów, obfitych opadów, może osiągnąć stan maksymalny. Zwierciadło wody posiada spadek w kierunku północno-wschodnim, północnym i wschodnim, w kierunku biegu doliny rzeki Noteci.

Wody powierzchniowe w rejonie składowiska

W odległości około 1 km na wschód przepływa rzeka Noteć, odwadniająca omawiany teren.                       W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska nie występują naturalne zbiorniki wodne. Natomiast znajdują się sztucznie odkryte wody gruntowe, których zwierciadła zostały odsłonięte w trakcie pozyskiwania żwiru. 

Decyzją Starosty Żnińskiego zatwierdzająca warunkowo instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Załachowie, znak Nr 7643-s-4/02/03, z dnia 04.02.2003, gmina Łabiszyn została zobowiązana do zainstalowania piezometrów, wybudowania brodzika dezynfek-cyjnego, zagospodarowania biogazu oraz wyposażenia składowiska w sprzęt niezbędny do właściwej eksploatacji: spycharka gąsienicowa, waga – do dnia 31.12.2005 r. 

Ponadto gmina została zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem do dnia 31.12.2004 r. o wydanie pozwolenia na budowę, którego przedmiotem będzie przebudowa składowiska polegająca między innymi na budowie sieci drenażu oraz skarp otaczających składowisko. Rozpoczęcie przebudowy             zakłada się w latach 2006-2007. 

Zgodnie z § 12 Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr VIII/69/03 z dnia 13.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Łabiszyn zakazuje się przywożenia odpadów spoza gminy Łabiszyn, celem ich składowania na terenie gminy Łabiszyn

3.6.2. Dzikie wysypiska

Na terenie gminy istnieją  nie urządzone składowiska odpadów komunalnych, na których 
w latach ubiegłych zdeponowano niezgodnie z przepisami prawa odpady komunalne. Tzw. „dzikie wysypiska” zlokalizowane są w miejscowościach : 

    Tabela 20 Rozmieszczenie „dzikich wysypisk” na terenie gminy 

	L.p.
	Lokalizacja
	Właściciel terenu
	Pow.

/ ha /
	Rodzaj składowanych odpadów
	Termin likwidacji               i rekultywacji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Jeżewo
	Gmina Łabiszyn

(Nr ew. działek 

111, 112/4, 112/4)
	3,12
	Odpady komunalne zmieszane
	Zlikwidowane wrzesień 2003 

Rekultywacja mechaniczna

	2
	Jabłowo Pałuckie
	Gmina Łabiszyn

( nr ew. działki 408/1)
	0,27
	Odpady komunalne zmieszane
	W ramach posiadanych funduszy rok 2004 r. 

	3
	Jeżewo
	Skarb Państwa

PGL Lasy Państwowe

( nr ew. działki 255/3LP) 
	1,4681
	Odpady komunalne zmieszane
	


  Źródło: Ankieta gminna

Ponadto na terenie gminy w różnych miejscach – najczęściej na obrzeżach lasów , pól, przy drogach              i na terenach po wyrobiskach żwirowych istnieją liczne mniejsze rozmiarowo nielegalne składowiska odpadów. Jest to niewątpliwie efekt przyzwyczajeń niektórych mieszkańców, braku ekologicznej świadomości i niewątpliwie skutek nie egzekwowania przez gminę obowiązku właściwego postępowania z odpadami. Jeżeli gmina w sposób radykalny nie rozwiąże problemu zbiórki odpadów z całego swojego terenu problem pojawiania się tzw. „dzikich wysypisk” nie zniknie. Proponuje się przyjęcie, zasady, że  w przypadku, gdy właściciel nie wywiązuje się z obowiązku usuwania odpadów komunalnych ze swojej nieruchomości, obowiązek ten gmina egzekwuje w trybie wykonania zastępczego za odpowiednią opłatą. 

 3.7. ISTNIEJĄCY SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW

· Zbiórka odpadów od mieszkańców

Na terenie gminy Łabiszyn zbiórką odpadów komunalnych zajmuje się w chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie. Oprócz tego jeszcze dwie firmy posiadają zezwolenie BMiG na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. Są to:

· Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Świdnica

· LOBBE – Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 4

Tabela 21  Firmy posiadające uprawnienia do zbieraniem odpadów komunalnych na terenie gminy
	L.p.
	Nazwa firmy

Lokalizacja /adres
	Obszar prowadze- nia działalności
	Zezwolenie wydane w oparciu   o Ustawę                      o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

	1
	2
	3
	4

	1
	Zakład Oczyszczania Miasta z siedzibą                 w Świdnicy, ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica 
	Gmina Łabiszyn
	Decyzja BMiG Łabiszyn Nr 7062/5/2002        z dnia 20.06.2002 r.  ważna do dnia 20.06.2012 r. 

	2
	LOBBE-Bydgoszcz z siedzibą                                  w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 4 
	Gmina Łabiszyn 
	Decyzja BMiG Łabiszyn Nr 7262/30/2000 z dnia 27.10.2000 r.  wydana na czas nieograniczony

	3
	Zakład Gospodarki Komunalnej                                   i Mieszknaiowej w Łabiszynie 
	Gmina Łabiszyn 
	Zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na podstawie art. 7 ust.5 ustawy o utrzymaniu porządku .


Źródło: Ankieta gminna

Wg informacji przedstawionej j z w ankiecie gminnej, systemem odbioru odpadów objęte jest

82,4 % mieszkańców miasta Łabiszyn oraz 40 % mieszkańców tereny gminy.

 Gromadzenie odpadów przez mieszkańców odbywa się w systemie standardowych pojemników na prywatnych posesjach o poj. 110 l oraz pojemników KP7 o poj. ok. 7 m3. Poniżej zestawiono ilości pojemników do zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. 

         Tabela 22 Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych 

	L.p.
	Miejscowość
	Ilość mieszkańców
	Ilość budynków mieszkalnych
	Ilość pojemników

	
	
	
	jedno- rodzinnych
	wielomieszkaniowych
	SM 110
	KP7

	1
	Łabiszyn miasto
	4408
	541
	16
	602
	14

	2
	Annowo
	108
	34
	0
	0
	1

	3
	Antoniewo
	43
	9
	0
	2
	0

	4
	Buszkowo
	95
	20
	1
	4
	0

	5
	Jabłówko
	181
	32
	3
	0
	1

	6
	Jabłowo Pałuckie
	181
	32
	0
	31
	1

	7
	Jeżewice
	110
	29
	1
	13
	0

	8
	Jeżewo
	188
	42
	3
	17
	0

	9
	Kapie
	52
	9
	0
	7
	0

	10
	Klotyldowo
	59
	24
	0
	0
	0

	11
	Lubostroń
	809
	1
	15
	30
	6

	12
	Łabiszyn wieś
	412
	88
	3
	8
	0

	13
	Nowe Dąbie
	432
	72
	3
	59
	2

	14
	Obielewo
	69
	20
	0
	0
	0

	15
	Obórznia
	81
	17
	0
	0
	0

	16
	Ojrzanowo
	607
	120
	6
	18
	0

	17
	Oporowo
	128
	28
	0
	2
	0

	18
	Oporówek
	54
	13
	0
	0
	0

	19
	Ostatkowo
	89
	20
	0
	0
	0

	20
	Pszczółczyn
	129
	18
	1
	6
	0

	21
	Rzywno
	95
	29
	0
	0
	0

	22
	Smerzyn
	149
	12
	4
	6
	1

	23
	Smogorzewo
	186
	32
	3
	3
	0

	24
	Wielki Sosnowiec
	158
	28
	2
	0
	0

	25
	Władysławowo
	205
	54
	2
	2
	0

	26
	Wyręba
	56
	19
	0
	0
	0

	27
	Załachowo
	241
	57
	0
	24
	0

	28
	Zdziersk
	10
	0
	1
	0
	0

	
	Łącznie 
	9335
	1409
	63
	805
	26


        Źródło: Ankieta gminna

Nie objęte zbiorową zbiórką odpadów jest 8 wsi. W niektórych wsiach poza pojedynczymi pojemnikami KP7 ustawionymi przez gminę, właściciele posesji nie korzystają ze zorganizowanej formy usuwania odpadów. 

Realizując obowiązki wynikające z Ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku                 w gminie Urząd Miejski oraz ZGKiM prowadzi akcję zachęcania mieszkańców do korzystania ze zbiorowego usuwania odpadów. W ramach tej akcji: 

· Urząd Miejski w Łabiszynie posiada rejestr osób posiadających umowę na wywóz odpadów z ZGKiM w Łabiszynie

· Właściciele posesji są informowani o w drodze wysyłanych kurend o obowiązkach wynikających z ustawy

· Przeprowadzane są akcje zachęcania do podpisania umowy z ZGKiM na usuwanie odpadów – w 2003 r akcją „Pojemnik dla rolnika” objęto wsie Jabłowo i Załachowo

· Zobowiązano Zarządy Pracowniczych Ogródków Działkowych do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do gromadzenia odpadów oraz podpisania umowy na ich opróżnianie 

· Podjęto również działania zachęcające rolników do korzystania ze zbiorowego systemu usuwania odpadów w ramach programu „Pojemnik dla rolnika”

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej  w Łabiszynie  Nr VII /69/03 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy( § ( ust. 4 ) pojemniki SM 110 opróżniane są 
w Łabiszynie co 10 dni, a na pozostałym obszarze -  nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dla pojemników KP7 przyjęto częstotliwość raz na tydzień. Zbiórką odpadów od mieszkańców korzystających z systemu pojemnikowego zajmuje się ZGKiM, który dysponuje odpowiednim sprzętem – śmieciarką przystosowaną do opróżniania pojemników SM 110, samochodem Star z oprzyrządowaniem do pojemników KP7 i samochodem Star 200. 

Odpady te są deponowane na gminnym składowisku w miejscowości Załachowo.

· Zbiórka odpadów od podmiotów gospodarczych

Część podmiotów gospodarczych na terenie gminy dzierżawi od ZGKiM pojemniki KP-7, pozostałe zakłady gromadzą odpady na własnym terenie i wywożą na gminne składowisko własnym transportem.

3.8.  SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

W 2001 r wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) . Do selektywnej zbiórki służy 38 pojemników siatkowych o pojemności 1,19 m3 ustawionych w miejscowościach:

Tabela 23 Rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i szkła
	Miejscowość
	miejsce
	Pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych [szt]
	Pojemniki do selektywnej zbiórki szła

	
	
	
	kolorowego [szt]
	Białego

[szt]

	Łabiszyn
	Plac 100- lecia
	2
	1
	1

	
	ul. Barcińska
	1
	1
	

	
	ul 11 Stycznia
	1
	
	

	
	ul Poznańska
	1
	
	

	
	Nowy Rynek
	3
	2
	2

	
	ul Kwiatowa
	1
	
	

	
	ul Działkowa
	1
	
	

	
	Stadion Miejski
	1
	
	

	
	ul Nowa
	2
	1
	1

	
	ul Powst. Wlkp
	3
	1
	1

	
	ul Odrodzenia
	2
	1
	1

	
	ul Notecka
	1
	
	

	
	P.O.D. Nad Rzeczką
	1
	
	

	
	P.O.D. Olszynka
	1
	
	

	
	ul Żnińska
	1
	
	

	Jabłówko
	przy poj. KP7
	1
	
	

	Jeżewice
	przy sklepie
	2
	
	

	Jeżewo
	przy sklepie
	1
	
	

	Lubostroń
	przy poj. KP7
	5
	
	

	Ojrzanowo
	przy sklepie
	1
	
	

	Władysławowo
	przy sklepie
	2
	
	

	Nowe Dąbie


	przy sklepie
	1
	
	

	
	P.O.D. Nowe Dąbie
	1
	
	

	Smerzyn
	przy sklepie
	1
	
	


Źródło: Informacja Urzędu Miejskiego w Łabiszynie

W 2003 r rozpoczęto na terenie miasta zbiórkę odpadów szklanych. W tym celu na terenie miasta ustawiono 13 szt pojemników typu „dzwon” o pojemności ok. 1,5 m3 w dwóch kolorach białe  - przeznaczone do szkła bezbarwnego i czerwone – do szkła kolorowego. 

Efektem tych działań było zebranie w 2002 r 5,25 Mg odpadów tworzyw, a w 2003 r – 11,13 Mg oraz odpadów szkła – 0,54 Mg. 

3.9.  SEGREGACJA ODPADÓW 

Na składowisku odpadów w Załachowie wprowadzono ograniczoną segregację odpadów. Polega ona na wydzielaniu z ogólnej masy odpady z grupy 15 01 01.  i makulaturę. W 2003 r odzyskano w ten sposób 16,5 Mg tych odpadów. Ponadto składowisko wyposażono w pojemnik KP-7 na  odpady niebezpieczne.

3.10.   SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

Na terenie gminy funkcjonuje siedem podmiotów zajmujących się skupem surowców wtórnych  - złomu metali. Brak jest jednak bliższych informacji o wielkości skupu i sposobem dalszego postępowania z tymi materiałami. Poniżej zestawiono podmioty zajmujące się skupem surowców wtórnych.

Tabela 24  Przedsiębiorstwa / Punkty skupu surowców wtórnych na terenie gminy 
	L.p.
	Nazwa firmy

Lokalizacja – adres
	Rodzaj skupowanego surowca1)
	Ilość zebranych odpadów wg asortymentu(Mg)
	Zezwolenie2), okres obowiązywania zezwolenia 

	
	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	

	1
	Bielawski Artur 

Zakład Produkcyjno-Handlowy„ART”

Ul. Szubińska 26

89-210 Łabiszyn
	Złom metali
	b.d.
	b.d

	2
	Bujewski Grzegorz

Firma Handlowo-Usługowa

Ul. Ostatkowska 3

89-210 Łabiszyn
	Złom metali
	b.d.
	b.d.

	3
	Dubel Grzegorz „Dublex”

Ul. Bydgoska 1

89-210 Łabiszyn
	Złom metali
	b.d.
	b.d.

	4
	Kurkiewicz Andrzej 

Załachowo 4

89-210 Łabiszyn 
	Złom metali
	b.d.
	b.d.

	5
	Nowak Mariusz

Firma Transportowo-Usługowa 

„Martinex”

ul. Bydgoska 31

89-210 Łabiszyn
	Złom metali
	b.d.
	b.d.

	6
	Pijarowski Ildefons

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Inspol”

Ul. Barcińska 13

89-210 Łabiszyn 
	Złom metali
	b.d.
	b.d.

	7
	Sika Bożena

Zakład Transportowo-Usługowo-Handlowy 

Nowe Dąbie 64

89-210 Łabiszyn
	Złom metali
	b.d.
	b.d.


Źródło: Ankieta gminna

3.11. WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIÓRKI, TRANSPORTU, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

     Tabela 25. Firmy zajmujące się transportem i zbiórką odpadów na terenie powiatu  żnińskiego

	L.p.
	Siedziba firmy – Adres
	Zezwolenie – okres obowiązywania
	Miejsce prowadzenia działalności
	Obszar prowadzenia działalności

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Publiczny Transport Ciężarowy Stanisław Nowicki,ul. Szkolna 11, 88-420 Rogowo
	31.12.2010r.
	Odpady z kory i korka wożone są z Frantschach Świecie S.A. do kotłowni CO Spółdzielni Mieszkaniowej w Cerekwicy
	

	2.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BODEX” Bogusław Nowak, ul. Lotników 3/25, 88-190 Barcin
	31.12.2007r.
	Składowanie na terenie Lafarge Cement Polska S.A.
	teren powiatu   żnińskiego

	3.
	Usługi Transportowo-Ciężarowe J.iJ. Kowalscy, ul. Żnińska 32/1, 88-190 Barcin
	31.12.2007r.
	
	Odpady ze spalania węgla wożone z Elektrowni Bełchatów do oczyszczalni ścieków Igły k/Chojnic

	4.
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. o.o. 88-400 Żnin

Ul. Mickiewicza 22
	31.12.2010r.
	
	Odpady są zwożone z terenu powiatu żnińskiego                   i wywożone na składowisko

	5.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGRO-TRANS” Aleksander Józefowicz, Zalesie Barciskie 7
	31.12.2010 r.
	
	Odpady z elektrowni transportowane na terenie całego kraju

	6.
	COMETTO Z.Ciszewski i W. Ciszewski Wolice 20/2
	31.12.2010 r.
	Do Lafarge Cement Polska S.A
	Odpady transportowane z terenu całego kraju

	7.
	Prywatne przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe „URAN” U.iA. Lewiccy, ul. Żnińska 38, 88-190 Barcin
	31.12.2010 r.
	Odpady z elektrowni
	Wożone z terenu całego kraju

	8.
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AK-TRANS” ul. Jasna 9, 89-201 Łabiszyn
	31.12.2010 r.
	Odpady z elektrowni
	Wożone do cementowni na terenie całego kraju

	9.
	Rethmann Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 4, 85-749 Bydgoszcz
	31.12.2010 r.
	Magazynowane w Bydgoszczy, ul. Inwalidów
	Teren gminy Łabiszyn

	10.
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magnum” Wojciech Czajka ul. Spadowa 13, 88-400 Żnin
	31.12.2012 r.
	Magazyn w Żninie ul. Gnieźnieńska 20
	Teren całego  kraju

	11.
	Transport Ciężarowy Handel, Export –Import Jarosław Zabłocki ul. Polna 4, 88-190 Barcin
	31.12.2010r.
	Do Lafarge Cement Polska S.A. i innych zakładów betoniarskich
	Teren całego kraju

	12.
	IRMET Andrzej Figiela, Kierzkowo, 88-403 Jadowniki
	31.122012r.
	
	Teren całego kraju

	13.
	Usługi Transportowe Czarniak Stanisław, 88-404 Podobowice 33a
	31.12.2010 r.
	
	Teren całego kraju

	14.
	Gospodarstwo Rolne Zenon Zieliński Łabiszyn Wieś 37
	31.12.2013
	Z Browaru Kujawiak w Bydgoszczy do Lubostronia
	Woj. Kujawsko-Pomorskie

	15.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Rol-Sad” sp. z o.o. w Lubostroniu, 89-210 Łabiszyn
	31.12.2013r.
	Z Browaru „Kujawiak” w Bydgoszczy do Lubostronia
	Woj. Kujawsko-Pomorskie

	16.
	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Wielobranżowe Bylicka Małgorzata, ul. Kopernika 8/53, 88-400 Żnin
	31.12.2010r
	Z oczyszczalni ścieków do rolników
	Teren całego kraju

	17.
	Zakład Transoportowo-Usługowo-Handlowy

Bożena Sika, Nowe Dąbie 84, 89-210 Łabiszyn
	31.12.2010r.
	Skup złomu
	Teren całego kraju

	18.
	„SADPOl” Kupno-Sprzedaz oraz Handel Kazimierz Sadowski ul. Kl. Janickiego 23,

88-430 Janowiec Wlkp.
	31.12.2010 r.
	Skup odpadów opakowaniowych i złomu
	Transport na terenie całego kraju


  Żródło: Dane Starostwa Powiatowego

3.12.    DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI

W 2001 r zapoczątkowano w gminie selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych 
z tworzyw sztucznych, a w 2003 r  - selektywną zbiórkę opakowań ze szkła białego i kolorowego. System ten nie obejmuje wszystkich mieszkańców gminy. 

W 2003 r gmina zapoczątkowała szeroką akcję informacyjną dotyczącą regulacji prawnych i zasad gospodarowania odpadami. Akcja ta skierowana została zarówno do indywidualnych mieszkańców jak i podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy i obejmowała:

· Spotkanie informacyjne dla sołtysów gminy Łabiszyn dotyczące regulacji prawnych zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; regulacji zawartych  Rozporządzeniu Min. Gospodarki z 29.01.2002 w sprawie odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń , w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie;  stawek opłat za usuwanie odpadów  przez ZGKiM .

· Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości płynnych w zakresie przepisów prawa w tym zakresie , wymagań i zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności  w tym zakresie. 

· Wiejskie zebrania informacyjne dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach

· Pisma informacyjne skierowane do podmiotów gospodarczych różnych branż działających na terenie gminy  o zasadach gospodarowania odpadami niebezpiecznymi  i innymi niż niebezpieczne oraz regulacjach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

· Spotkanie informacyjne skierowane do sołtysów wraz z materiałami dotyczącymi prawidłowego postepowania z odpadami opakowaniowymi po środkach ochrony roślin i regulacjach prawnych w tym zakresie. 

4. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego horyzont czasowy opracowania został określony na 2010 r. W okresie tym spodziewane są istotne zmiany ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych. Pierwszym czynnikiem, który zdecydowanie wpłynąć może na ilość odpadów będzie liczba ludności. Czynnikiem stymulującym wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych będzie niewątpliwie spodziewane zwiększenie konsumpcji w wyniku postępującego wzrostu gospodarczego, zmiana stylu i standardu życia , rozwój turystyki , czy rozwój infrastruktury . Z drugiej strony również będą działały czynniki hamujące , jak np. zmiana systemów grzewczych z tradycyjnych węglowych na gazowe lub olejowe, wzrost świadomości ekologicznej ludności, wzrost jakości produktów, co zmniejszyć może ilość odpadów poużytkowych itp. Biorąc powyższe mechanizmy pod uwagę w  powiatowym planie gospodarki odpadami przyjęto potencjalne wskaźniki ilości wytwarzanych odpadów na 1 mieszkańca dla gminy Łabiszyn w wysokości 150 kg/rok.

Zgodnie ze zleceniem i koniecznością aktualizowania planów w cyklach 4-letnich sporządzono                   prognozy na lata:

2004-2007 – zadania krótkookresowe,

2007-2011 – zadania średniookresowe.

4.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA

Zgodnie z prognozami demograficznymi określonymi w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami do 2007 r należy spodziewać się niewielkiego spadku ludności rzędu 0,8 % a do 2011 – 
o około 1,05 % w stosunku do 2003 r. Zatem do końca prognozowanego okresu liczba ludności obniży się o ok. 97 osób. Przewidywana liczba ludności w gminie Łabiszyn będzie wynosiła w poszczególnych latach:

Tabela 26  Prognozowana liczba ludności w gminie Łabiszyn

	Lata
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Ilość 
	9335
	9316
	9298
	9279
	9261
	9255
	9249
	9244
	9238


4.2. ZMIANY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dla ustaleń niniejszego planu gospodarki odpadami przyjęto prognozę demograficzną oraz prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych i zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów.

Prognozowany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami wzrost emisji odpadów w stosunku do poziomu z 2003 r: wyniesie:

· do 2007 r na poziomie 3 % w skali roku ,

· do 2011 r na poziomie 4 % w skali roku.

W 2003 r zebrano na terenie gminy i usunięto na gminne składowisko odpadów łącznie 1157 Mg.              Z ilości tej 1112 Mg pochodziło z gospodarstw domowych, a pozostałe 45 Mg z przedsiębiorstw.                 Z danych będących w posiadaniu Urząd Miejski w Łabiszynie zorganizowaną zbiórką odpadów objęte jest zaledwie 40 % ludności wiejskiej i 82,4 % ludności miejskiej.

 Na terenie gminy nie dużych zakładów przemysłowych, w których rozwój lub zmiana charakteru produkcji mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na ilość wytwarzanych odpadów. Gmina nie jest również szczególnie atrakcyjna turystycznie, brak jest również rozwiniętego zaplecza hotelowego, stąd też nie należy się spodziewać zwiększonego napływu turystów. W świetle tego wzrost ilości powstających odpadów na terenie gminy wynikał będzie przede wszystkim ze wzrostu standardu życia; spadek liczby ludności zostanie zniwelowany przez objęcie całości ludności zorganizowaną zbiórką odpadów. Do dalszych obliczeń przyjęto zatem wskaźniki z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przytoczone powyżej, biorąc za wyjściową ilość odpadów usuniętych na składowisko w 2003 r .

Tabela 27   Prognozowana ilość odpadów komunalnych w gminie Łabiszyn do 2011 r w Mg

	Lata
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Ilość w [Mg]
	1157
	1192
	1227
	1264
	1302
	1354
	1408
	1465
	1523


4.3. PRZEWIDYWANE ZMIANY W SKŁADZIE MORFOLOGICZNYM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Skład morfologiczny odpadów komunalnych w najbliższych latach nie będzie się różnił 
w sposób zasadniczy. Przewiduje się zmniejszenie udziału opakowań z tworzyw sztucznych na rzecz  opakowań szklanych oraz opakowań z papieru i tektury oraz wzrost ilości wytwarzanych odpadów budowlanych i  wielkogabarytowych. W Wojewódzkim planie gospodarki odpadami ustalono spodziewane wskaźniki charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych na rok 2006 i 2010 określając procentowy udział poszczególnych frakcji w odpadach.

Dla potrzeb niniejszego opracowania posłużono się odpowiednio tymi wskaźnikami dla 2007 i 2011 roku.

Poniżej zestawiono dla gminy Łabiszyn prognozowaną ilość odpadów z podziałem na poszczególne strumienie ich powstawania dla lat 2007 i 2011.

Tabela 28   Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie Łabiszyn
 z podziałem na strumienie ich powstawania w 2007 i 2011  r.
	Lp.
	Strumień odpadów komunalnych
	2007
	2011

	
	
	Średnia zawartość frakcji

w odpadach 
(%)
	Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w Mg/r
	Średnia zawar--tość frakcji

w odpadach 
(%)
	Prognozowany bilans strumieni odpadów komu-nalnych                          w Mg/rok

	1
	Odpady ulegające biodegradacji
	19,3
	251
	         18,1
	276

	2
	Papier i tektura
	16,3
	212
	17,9
	273

	3
	Opakowania wielomateriałowe
	1,1
	14
	1,3
	20

	4
	Tworzywa sztuczne
	14,2
	185
	13,5
	206

	5
	Tekstylia
	2,5
	33
	2,5
	38

	6
	Szkło
	7,8
	102
	8,5
	129

	7
	Metale
	3,8
	49
	3,5
	53

	8
	Odpady mineralne
	3,4
	44
	3,4
	52

	9
	Drobna frakcja popiołowa
	9,8
	128
	7,4
	113

	10
	Odpady wielkogabarytowe
	6,4
	83
	5,9
	90

	11
	Odpady budowlane
	14,7
	191
	17,4
	265

	12
	Odpady niebezpieczne
	0,7
	9
	0,6
	9

	
	Razem
	
	1302
	
	1523


Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Odpadami ulegającymi biodegradacji są odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, tzw. odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały naturalne typu drewno, tekstylia. Prognoza ilości wytwarzanych opadów komunalnych ulegających biodegradacji przewiduje, że w gminie Łabiszyn  zostanie wytworzone:

w  2007 r
496 Mg odpadów  biodegradowalnych

w tym odpadów tekstylnych               -  33 Mg 

           papieru i tektury                      - 212 Mg,

a w 2011 r  -  587 Mg odpadów  biodegradowalnych

w tym odpadów tekstylnych               - 38 Mg 

           papieru i tektury                     - 273 Mg,

Zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami  komunalne odpady ulegające biodegradacji powinny być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu (poza składowaniem). Na 2010 r wyznaczono poziom odzysku na poziomie 25 % , a na 2011 r  - odpowiednio 33 %. Przyjąć  zatem można, że w okresie do 2007 r należy osiągnąć 12 % poziom odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem ). Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady UE  1999/31/EC  w 2011 r należy aż 44 % wytworzonych odpadów komunalnych podlegających biodegradacji zagospodarować. 

Poniżej zestawiono prognozowane dla gminy Łabiszyn ilości odpadów, które należy poddać odzyskowi zgodnie z wyżej opisanymi wytycznymi.

             Tabela 29 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
                                    i poziom odzysku na lata 2007  i 2011

	Odpady komunalne 
ulegające biodegradacji
	Prognoza na rok 2007 (Mg/rok)
	Prognoza na rok 2011 (Mg/rok)

	Ilość wytworzona ogółem (w tym papier i tektura)
	496(212)
	587(273)

	Ilość odpadów dopuszczonych do składowania zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/31/EC (lub składowane)
	
	329

	Ilość odpadów do zagospodarowania zgodnie z założeniem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
	60  (12%)
	194 (33%)


Dla osiągnięcia założonego celu niezbędne będzie :

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”,

· organizacja systemu zbiórki i transportu odpadów biodegradowalnych

· budowa zakładów segregacji odpadów,

· budowa kompostowni jak również lansowanie lokalnych kompostowni co dla terenów wiejskich nie powinno stanowić problemu.

· edukacja społeczeństwa

Do głównych instrumentów służących promowaniu procesów odzysku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jako alternatywie dla ich składowania, należy polityka opłat, 
w szczególności polityka opłat za składowanie. Cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być na takim poziomie, by zachęcać do innych rozwiązań w zakresie odzysku                                i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

4.4.  ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Analiza sytuacji gospodarczej w kraju, w szczególności w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pozwala na stwierdzenie, że rozwój gospodarczy kraju, jako całości, będzie przebiegał bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do struktur gospodarki krajów zachodnioeuropejskich.

W gminie Łabiszyn zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym                  w perspektywie kolejnych kilku lat zależeć będą przede wszystkim od rozwoju rzemiosła i usług 
w tym także związanych z rozwojem turystyki i bazy wypoczynkowej.  Doświadczenia wskazują, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrost ilości wytwarzanych odpadów.

W najbliższej przyszłości (lata 2003-2006) zakłada się nieznaczny wzrost wytwarzania odpadów.             Wynika to z jednej strony z prowadzonej konsekwentnie polityki ekologicznej promującej metody minimalizacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, z drugiej zaś – zwiększeniu kontroli nad wytwórcami odpadów i odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej. W dalszej perspektywie należy się spodziewać relatywnego spadku ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności zmniejszy się ilość odpadów wymagających unieszkodliwiania przez składowanie.
Na podstawie Program rozwoju województwa do 2010 roku, nie przewiduje się większych zmian 
w strukturze przemysłu na obszarze regionu, a co za tym idzie zmiany struktury wytwarzanych odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej. Możliwy jest wzrost ilości odpadów 
w sektorze usług oraz znaczny wzrost osadów ściekowych z oczyszczalni, związany z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i pełniejszym wykorzystywaniem przepustowości oczyszczalni ścieków. Jednak zakładać należy, że nastąpi znaczny wzrost wykorzystania osadów ściekowych, 
w tym poprzez kompostowanie.

Szacuje się, że w 2006 r. ilość wytwarzanych odpadów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zwiększy się o 2,5 % a w 2010 r. o 5 %. Zbliżone szacunki zakłada też krajowy plan gospodarki odpadami. Jedynie w odniesieniu do odpadów z urządzeń do likwidacji, neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i odpadów gospodarki wodnej, przyjęto prognozę wzrostu ilości wytwarzania odpadów z tej grupy o 40 % do roku 2006 i 90 % do roku 2010. Wynika to przede wszystkim z przewidywanego znacznego wzrostu ilości osadów pościekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków w wyniku sukcesywnej rozbudowy systemów kanalizacji sanitarnej (dane                 z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami). 

Głównymi kierunkami wykorzystania odpadów przemysłowych będą: kompostowanie odpadów organicznych, wykorzystanie w rolnictwie i sadownictwie do nawożenia ulepszania gleb, produkcji spoiw i mieszanek popiołowo-betonowych lub wykorzystywanie jako podbudowa dróg                             w budownictwie drogowym oraz recykling surowcowy (produkcja granulatów z odpadowych tworzyw sztucznych, wykorzystanie makulatury do produkcji papieru i inne).

4.5. GOSPODARKA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI – PROGNOZA DO 2011 ROKU

Odpady zawierające PCB

Przyjmuje się, że do 2010 roku nastąpi całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB. Niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji i stworzenie bazy informacyjnej o ilości i miejscach występowania odpadów zawierających PCB. Przedsięwzięcia związane z likwidacją i unieszkodliwianiem PCB powinny być ujęte jako priorytetowe w WFOŚiGW. Zlokalizowana w Zakładach Azotowych ANWIL we Włocławku instalacja posiada wystarczające moce przerobowe. 

Oleje odpadowe

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jedyna instalacja zajmująca się spalaniem olejów odpadowych oraz ich odzyskiem i unieszkodliwianiem, znajduje się w Zakładach „LAFARGE 
CEMENT Polska” Cementownia Kujawy w Bielawach, gmina Barcin. Instalacja ta zabezpieczy przewidywane potrzeby w zakresie odzysku i unieszkodliwiania olejów odpadowych do 2011 roku. 

Oleje odpadowe są zbierane także w miejscach ich powstawania przez uprawnione firmy 
i przekazywane do Rafinerii Nafty JEDLICZE, celem odzysku. 

Baterie i akumulatory

W zakresie zbiórki baterii i akumulatorów wielkogabarytowych przewiduje się wzrost odzysku złomu akumulatorowego. Wprowadzona opłata depozytowa powinna spowodować pełny odzysk zużytych akumulatorów. Problem stanowi zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, ze względu na brak wdrożonej technologii unieszkodliwiania. Wyraźna poprawa w tym zakresie nastąpi po 2010 roku. Głównym celem będzie osiągnięcie 100 % odzysku akumulatorów ołowiowych oraz maksymalnej ilości pozostałych baterii  i akumulatorów. 

Odpady zawierające azbest

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi jest bezpieczne dla ludzi i środowiska unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie na wytypowanych składowiskach w sposób wykluczający ich szkodliwe oddziaływanie (PPHU „IZOPOL” S.A. w Trzemesznie - składowisko w m. Pasieka).

Niezbędne jest powstanie na poziomie regionu bazy informacyjnej zawierającej dane o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie systemu monitoringu usuwania                                      i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Konieczna jest współpraca w tym zakresie Starostwa Powiatowego i Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa i Wojewodą. 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne


Branża wyrobów elektrycznych i elektronicznych cechuje się dynamicznym rozwojem, postęp techniczny sprawia, że urządzenia tej grupy, zastępowane są urządzeniami nowej generacji. Wraz ze wzrostem gospodarczym należy spodziewać się również podniesienia standardów życia i ogólnej zamożności społeczeństwa. Według KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych                                  i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa od pozostałych odpadów. Przewiduje się, że do 2014 ilość odpadów tej grupy ulegnie podwojeniu w stosunku do 2000 roku.

Odpady medyczne i weterynaryjne, zwierzęta padłe

Opierając się na prognozach zawartych w KPGO należy liczyć się z systematycznym wzrostem specyficznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość w przyszłości jest trudna do określenia. Należy liczyć się z faktem, że ilość odpadów będzie wzrastać wolniej aniżeli wzrost poziomu i ilości usług. Przyczyną tego może być trudna sytuacja finansowa służby zdrowia jak i wdrożenie programu gospodarki odpadami w powiecie. Unieszkodliwianie odpadów medycznych 
i weterynaryjnych odbywać się będzie nadal w przyszłości głównie poprzez zastosowanie metody termicznej (spalanie). Wydajność spalarni w województwie w pełni zabezpiecza potrzeby w tym zakresie dla odpadów medycznych. Odpady weterynaryjne są unieszkodliwiane i będą w latach następnych w instalacjach zakładów: „STRUGA” S.A. w Jezuickiej Strudze, gmina Rojewo 
i „HETMAN” Sp. z o.o. w Olszewce gmina Golub-Dobrzyń. Zakłady te posiadają dużą rezerwę 
w mocach przerobowych.

5. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

5.1.  CELE I ZADANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI OPADAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA

5.1.1. Cele i zadania wyznaczane w Krajowym planie Gospodarki Odpadami

W krajowym planie gospodarki odpadami przyjęto następujące zadania i terminy ich realizacji: 

Tabela 30   Zadania i terminy ich realizacji w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

	Rok
	Zakres
	Jednostka

odpowiedzialna

	1
	2
	3

	.
	Przygotowanie i przyjęcie wojewódzkich i powiatowych planów gospodarki odpadami
	zarząd  woje​wództwa                   i powiatu żnińskiego

	2003-2006
	Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami:

–
rozwój systemów selektywnej zbiórki ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych, 

–
intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami, 

–
wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodli​wiania odpadów komunalnych, 

–
budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza skła​dowaniem) w roku 2006 ok. 1460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju; w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych, 

–
budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standar​dów i wymogów UE, 

–
zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania 53060 tys. Mg odpadów komunalnych w kraju w okresie 2002-2005, 

–
zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych, 

–
objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych
	powiaty 

gminy 

przedsiębiorcy 

	2003-2006
	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: 

–
działania organizacyjne w celu zapewnienia w roku 2006 zbiórki na po​zio​mie 20% od​padów wielkogabarytowych, 

–
instalacja linii demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o prze​pusto​wości 200 tys. Mg w roku 2006
	powiaty 

gminy 

przedsiębiorcy 

	2003-2006
	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych: 

–
działania organizacyjne w celu zapewnienia w roku 2006 zbiórki na po​zio​mie 15% odpadów budowlanych w kraju, 

–
instalacja linii recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w roku 2006
	powiaty 

gminy 

przedsiębiorcy 

	2003-2006
	Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz​​nych ze stru​​mienia odpadów komunalnych: 

–
działania organizacyjne w celu zapewnienia w roku 2006 zbiórki na po​zio​mie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju, 

–
instalacja linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepusto​woś​ci 17 tys. Mg w roku 2006
	powiaty 

gminy 

przedsiębiorcy 

	2007-2010
	Dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: 

–
rozwój selektywnej zbiórki, 

–
kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, 

–
wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym termicznych metod; intensyfikacja działań w tym okresie po​win​na spowodować zapewnienie przepustowości obiektów odzysku i unie​szkodliwiania na poziomie 3950 tys. Mg w roku 2010
	powiaty 

gminy 

przedsiębiorcy 

	2007-2010
	Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

–
budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie w roku 2010 ok. 3120 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, 

–
działania organizacyjne w celu zapewnienia w roku 2010 zbiórki na po​ziomie 50% od​padów wielkogabarytowych, 

–
instalacja linii demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 510 tys. Mg w roku 2010, 

–
działania organizacyjne w celu zapewnienia w roku 2010 zbiórki na po​ziomie 40% odpadów budowlanych w kraju, 

–
instalacja linii recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 1240 tys. Mg w roku 2010, 

–
działania organizacyjne w celu zapewnienia w roku 2010 zbiórki na po​ziomie 50% odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych, 

–
instalacja linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o prze​pusto​wości 60 tys. Mg w roku 2010
	powiaty 

gminy 

przedsiębiorcy 



	2006-2012
	Budowa nowych składowisk odpadów komunalnych wg standardów UE. Ostateczne za​kończenie eksploatacji składowisk niespełniających wymogów UE
	powiaty 

gminy 

przedsiębiorcy


5.1.2.  Cele i zadania wyznaczone w  wojewódzkim planie gospodarki opadami

Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych w inny sposób.

Głównymi założonymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi do roku 2010 zakładanymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami są:

· dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

· dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (stacje segregacji odpadów, kompostownie, nowoczesne składowiska pozostałości),

· wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

· intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 
i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

· kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej.

Za optymalny dla województwa system unieszkodliwiania odpadów uznano funkcjonowanie około 20 dużych międzygminnych nowoczesnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów. Istniejące składowiska od​padów obsługujące kilka gmin należy w dalszym ciągu modernizować i rozbudowywać oraz przystosowywać do pełnienia funkcji składowisk międzygminnych. Możliwa jest modernizacja, rozbudowa i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę wybranego istniejącego składowiska, bądź budowa nowego.

W wojewódzkim planie gospodarki odpadami nie zakłada się budowy spalarni dla obszarów spoza aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi jest:

· całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

· zapewnienia odzysku i recyklingu olejów odpadowych do 2007 r.,

· zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest 
i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

· zapewnienia odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,

· zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

· minimalizacji ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, a także eliminację nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

Do głównych działań, przyjętych na odcinku poprawy gospodarki odpadami komunalnymi do 2007 roku przyj​muje się:

· objęcie wszystkich mieszkańców regionu zorganizowaną zbiórką odpadów, a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

· podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli,

· podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

· intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; budowa regionalnych zakładów unieszkodliwiania odpadów wg standardów UE.

W okresie do 2011 r. priorytetem polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami jest:

1) uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

2) opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwienia odpadów szczególnie niebezpiecznych,

3) utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych
z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymaganiami UE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych (do 2006 r.).

 5.2.  WYTYCZNE WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  DOTYCZĄCE POWIATU ŻNIŃSKIEGO 

5.2.1. Wskazania odnośnie budowy i lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami

Obecnie funkcjonujące na terenie województwa składowiska odpadów poddano ocenie 
w zakresie możliwości funkcjonowania w horyzoncie czasowym niniejszego Planu. Zgodnie z ustawą o odpadach do 2009 r. obiekty, które nie spełniają określonych ustawą wymogów, będą musiały być poddane modernizacji. Decyzje w tym zakresie, na podstawie przeprowadzonych przeglądów ekologicznych składowisk odpadów, podejmą w postaci decyzji właściwi starostwie. Ocenę składowisk przeprowadzono w oparciu o dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy. 

Tłustym drukiem zaznaczono składowiska, które potencjalnie powinny funkcjonować po 2010 roku. 

             Tabela 31. Horyzont czasowy funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych

	L.p.
	Lokalizacja składowiska
	Funkcja składowiska                      (rejon obsługi)
	Przewidywana data zakończenia eksploatacji składowiska

	Powiat żniński

	1.
	Barcin
	Gmina Barcin
	do 2009 r.

	2.
	Łysinin
	Gmina Gąsawa
	między 2009 a 2012 r.

	3.
	Zrazim
	Gmina Janowiec Wielkopolski
	Do 2009 r.

	4.
	Załachowo
	Gmina Łabiszyn
	Miedzy 2009 a 2012 r.

	5.
	Rogowo
	Gmina Rogowo
	Po 2012 r.

	6.
	Wawrzynki 
	Gmina Żnin
	Do 2009 r.


             Źródło: WPGO

Jako optymalny system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych na obszarze województwa należy uznać funkcjonowanie co najwyżej kilkunastu dużych międzygminnych nowoczesnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów. W skład takiego kompleksu powinny wchodzić: zakład segregacji odpadów, kompostowani bioodpadów i składowisko pozostałości. Powinny składać się na nie przede wszystkim urządzenia do precyzyjnego określenia ilości przyjmowanych odpadów, urządzenia umożliwiające wysegregowanie ze strumienia odpadów surowców do powtórnego przerobu, urządzenia do zmniejszania objętości masy odpadów oraz bezpieczna dla środowiska niecka do składowania pozostałej części odpadów.


Budowa nowych międzygminnych (lub powiatowych) składowisk jest najbardziej pożądana 
w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, mogileńskim, radziejowskim, rypińskim, sępoleńskim, świeckim i żnińskim. 

Możliwa jest modernizacja, rozbudowa i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę istniejącego składowiska, bądź budowa nowego. Wykluczyć należy budowę nowych składowisk odpadów, na których zamierza się deponować nieposegregowane, zmieszane odpady komunalne. 

Szczegółowe rozpatrzenie możliwości, celowości i opłacalności ekonomicznej budowy międzygminnych zakładów unieszkodliwiania odpadów powinno nastąpić na etapie opracowywania powiatowych planów gospodarki odpadami. 

Dla powiatu żnińskiego należy gospodarkę odpadami rozwiązać wspólnie z powiatem mogileńskim lub nakielskim. Dla powiatu mogileńskiego należy gospodarkę odpadami rozwiązać wspólnie 
z powiatem inowrocławskim lub żnińskim. 

Proponowane rozwiązania są w pełni zasadne, tak z ekologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia, jednak z uwagi na lokalne uwarunkowania wskazane byłoby przedstawienie samorządom kilku możliwych wariantów technologicznych oraz pokazanie możliwości etapowania inwestycji. 

· Likwidacja składowisk odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska i rekultywacja nieczynnych składowisk m. in. Gmina Gąsawa, Rogowo.

· Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminach Gąsawa, Janowiec Wlkp., Łabiszyn, Rogowo wymagają modernizacji ze względu na nie spełnianie wymogów              w zakresie ochrony środowiska, natomiast składowiska w Barcinie i Żninie, będą wymagać rozbudowy po zapełnieniu aktualnie eksploatowanych kwater. 

5.2.2.  Realizacja powyższych celów w warunkach powiatu żnińskiego

Głównymi działaniami niezbędnymi do realizacji Planu w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie powiatu żnińskiego do 2011 r. są:
dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami

komunalnymi,

dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod

termicznego przekształcania odpadów,

intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 

i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

W zakresie wytwarzania odpadów komunalnych niezbędne jest przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów. Wiele różnych metod można zastosować w celu zachęty do redukowania ilości produkowanych odpadów. Działania winny obejmować m.in.:

edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych 

odpadów,

zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do minimalizacji ilości 

wytwarzanych odpadów.

W zakresie zbiórki i transportu odpadów niezbędne jest przyjęcie określonego systemu zbiórki selektywnej, zbiórki odpadów zmieszanych. Decyzje winne być podjęte na szczeblu lokalnym 
w planach gospodarki odpadami.

W zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów – wybór metody uzależniony będzie od wielu czynników, takich jak:

· ilość i jakość odpadów na danym obszarze,

· dostępność terenów pod lokalizację obiektów związanych z zagospodarowaniem odpadów,

· warunki „ekologiczne” (rejony chronione z uwagi na występowanie ujęć wodnych, parki  

       krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp.),

· warunki ekonomiczne (możliwości finansowe),

· rynek zbytu na produkty powstające w procesach odzysku i unieszkodliwiania (np. kompost, gaz, 

       energia itd.),

· akceptacja społeczna.
Źródło: Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

5.3. WARIANTOWE PRZEDSTAWIENIE STRATEGII, CELÓW I ZADAŃ 

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, jako optymalny system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych na obszarze województwa uznano funkcjonowanie kilkunastu dużych nowoczesnych międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów. Powiat Żniński 
w skali województwa znajduje się w czołówce powiatów, w którym każda gmina posiada własne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dokonana analiza stanu technicznego składowisk, ich wyposażenia oraz wpływu na środowisko przedstawiona w przeglądach ekologicznych wykazała, że z wyjątkiem zmodernizowanego składowiska w Barcinie oraz składowiska 
w Wawrzynkach, gmina Żnin, które wymaga minimalnej modernizacji, pozostałe składowiska wymagają gruntownej modernizacji, ze względu na nie spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska i przyszłościowej rozbudowy ze względu na stopień ich wypełnienia odpadami. W świetle powyższego Starostwo Powiatowe i Samorządy Gminne powinny wspólnie rozważyć warianty dotyczące docelowego gospodarowania odpadami w powiecie żnińskim. 

Wariant I

a) budowa nowoczesnego międzygminnego składowiska (kompleksu unieszkodliwiania odpadów) dla gmin: Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Żnin, na terenie gminy Żnin 
w miejscowości Wawrzynki,

b) docelowa likwidacja składowiska odpadów dla gminy Łabiszyn w miejscowości Załachowo 
i składowanie odpadów z gminy w miejscowości Barcin Wieś lub składowanie odpadów na terenie międzygminnego składowiska odpadów w Wawrzynkach.

Wariant II

a) budowa nowoczesnego międzygminnego składowiska (kompleksu unieszkodliwiania odpadów) 

      dla gmin: Gąsawa, Janowiec Wlkp., Rogowo i Żnin, na terenie gminy Janowiec Wlkp. 
       w miejscowości Zrazim (na granicy wsi Żużoły) działka nr 45 – teren gminny,

b)   docelowa likwidacja składowiska odpadów dla gminy Łabiszyn w miejscowości Załachowo 

       i składowanie odpadów z gminy, wspólnie z gminą Barcin w miejscowości Barcin Wieś.       

Wariant III

a) budowa nowoczesnego międzygminnego składowiska (kompleksu unieszkodliwiania odpadów) dla gmin: Gąsawa, Janowiec Wlkp., Rogowo i Żnin, na terenie gminy Gąsawa w miejscowości Szelejewo (gmina planuje budowę składowiska w tej miejscowości w latach 2006-2007, dane 
z ankiety gminnej), 

b) gmina Łabiszyn na międzygminnym składowisku w Szelejewie w gminie Gąsawa lub wspólnie z gminą Barcin na składowisku w miejscowości Barcin Wieś.
Wariant IV

a) budowa nowoczesnego międzygminnego składowiska (kompleksu unieszkodliwiania odpadów) dla gmin: Gąsawa, Janowiec Wlkp., Rogowo na terenie gminy Janowiec Wlkp. w miejscowości Zrazim (na granicy wsi Żużoły) działka nr 45 – teren gminny lub na terenie gminy Gąsawa 
w miejscowości Szelejewo,
b) budowa nowoczesnego międzygminnego składowiska w Wawrzynkach (kompleksu unieszkodliwiania odpadów) i składowanie odpadów z gmin Żnin i Łabiszyn. 

c) gmina Barcin bez zmian (samodzielnie).
Wariant V

Odpady komunalne z gminy Janowiec Wielkopolski i gminy Rogowo deponować                           w województwie Wielkopolskim w miejscowości Kopaszyn.

W wariancie tym należy przewidzieć punkt przeładunkowy w gminie Janowiec Wielkopolski.

Odpady komunalne z gmin Żnin, Gąsawa i Łabiszyn deponować na nowoczesnym międzygminnym składowisku opadów(kompleks unieszkodliwiania odpadów) w Wawrzynkach a odpady z gminy Barcin na składowisku w miejscowości Barcin Wieś.

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wskazano wyraźnie, że budowa nowych międzygminnych (lub powiatowych) składowisk jest najbardziej pożądana w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, mogileńskim, radziejowskim, rypińskim, sępoleńskim, świeckim 
i żnińskim. 

W planie wojewódzkim przedstawiono także propozycje rozwiązania problemu gospodarki odpadami dla powiatu żnińskiego, i tak: „Dla powiatu żnińskiego gospodarkę odpadami należy rozwiązać wspólnie z powiatem mogileńskim lub nakielskim”. 

Proponuje się podjęcie rozmów w tej kwestii na szczeblu Starostw Powiatowych.  

Według opinii przekazanej przez Burmistrza  Łabiszyna, najbardziej korzystny byłby wariant wspólnego składowania odpadów z gminą Żnin w miejscowości Wawrzynki.
6. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY ŁABISZYN

6.1. CELE, PRIORYTETY I ZADANIA DLA GMINY DO ROKU 2007 I DO ROKU 2011 

Tabela 32. Cele, priorytety i zadania dla powiatu żnińskiego do roku 2007 i do roku 2011, z podziałem na zadania własne (w), koordynowane (k) i wspierane (ws)

Tabela 32. CELE, PRIORYTETY I ZADANIA DLA MIASTA I GMINY ŁABISZYN DO ROKU 2007 I DO ROKU 2011, Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE (W), KOORDYNOWANE (K) i WSPIERANE (Ws)
+ - realizacja w danym przedziale lat

	Działanie
	Podmiot odpowiedzialny, jednostki współpracujące
	2004-2007
	2008-2011
	Szacunkowe nakłady                 2004-2007              (tys. zł)
	Szacunkowe nakłady                 2008-2011            (tys. zł)
	Źródła finansowania

	1.
	Zadania o charakterze ogólnym

	1.1.
	Opracowanie Gminnego planu gospodarki odpadami
	W- Starostwo Powiatowe

W- Samorząd Gminy
	+
	-
	-
	-
	PFOŚiGW

	1.2.
	Zaopiniowanie Gminnego planu i dokonanie uzgodnień koordynujących
	W – Zarząd Województwa i Zarząd Powiatu  Żnińskiego
	+
	-
	-
	-
	W ramach zadań jednostek

	1.3.
	Zaopiniowanie Powiatowego planu i dokonanie uzgodnień koordynujących
	W - Zarząd Województwa i Burmistrz
	+
	-
	-
	-
	W ramach zadań jednostek

	1.5.
	Aktualizacja Powiatowego planu gospodarki odpadami – 2007 rok 
	W- Starostwo Powiatowe
	+              2007 r.
	-
	-
	-
	W ramach zadań jednostek

	1.6.
	Uświadamianie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
	W- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	2
	2
	PFOŚiGW

	1.7.
	Opracowania zasad pomocy podmiotom wprowadzającym nowoczesne technologie małoodpadowe 
	W- Starostwo Powiatowe, 

Samorząd Gminy
	+
	-
	3
	-
	PFOŚiGW

GFOŚiGW

	1.8.
	Promowanie podmiotów prowadzących działania proekologiczne
	W- Starostwo Powiatowe,
	+
	
+
	-
	-
	PFOŚiGW




	1.9.
	Kontrola zgodności wytwarzanych odpadów z uzyskanymi zezwoleniami na wytwarzanie odpadów i składanymi informacjami 
	W- Starostwo Powiatowe, WIOŚ
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	W ramach zadań jednostek

	1.10.
	Ewidencja firm wywozowych i instalacji unieszkodliwiania odpadów – kontrola zezwoleń i funkcjonowania 
	W- Starostwo Powiatowe,             W - WIOŚ
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	W ramach zadań jednostek

	1.11.
	Udoskonalenie systemu ewidencji odpadów – objęcie systemem wszystkich odpadów powstających na terenie powiatu 
	W- Starostwo Powiatowe,

W – Urząd Marszałkowski

W – Samorząd Gminy
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	W ramach zadań jednostek

	1.12.
	Współpraca z gminami w zakresie powszechnej segregacji odpadów „u źródła”
	W – Samorząd Gminy

Ws- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	PFOŚiGW

GFOŚiGW

	1.13.
	Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności oraz odpadowości produkcji przy zastosowaniu Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
	W – Zakłady przemysłowe, użytkownicy środowiska

K – Starostwo Powiatowe
	+
	+
	
	
	Środki własne zakładów i użytkowników środowiska

	2. 
	Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i biodegradowalnymi 

	2.1.
	Wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnych i indywidualnych kompostowni wykorzystujących odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych (do 2010 r)
	Ws- Starostwo Powiatowe

W – inwestorzy
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	środki własne inwestorów, WFOŚiGW, NFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu   w miarę posiadanych środków finansowych


	2.2.
	Wsparcie organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do kompostowania z terenów zabudowy zwartej i osiedlowej (do 2010)
	Ws- Starostwo Powiatowe

W – Samorząd Gminy 
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW,

Ewentualne dofinansowanie z budżetu powiatu  

	2.3. 
	Wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zbiórki odpadów z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności obejmującego przede wszystkim gospodarstwa i małe przedsiębiorstwa
	Ws- Starostwo Powiatowe

W – Samorząd Gminy

W- Właściciele
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	środki własne inwestorów, WFOŚiGW, ewentualne dofinansowanie z budżetu powiatu  

	2.4. 
	Wspieranie finansowe działań gmin w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
	Ws- Starostwo Powiatowe

W – Samorząd Gminy 


	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW,

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	2.5. 
	Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych   i rolniczych
	W - Starostwo Powiatowe
	+
	+
	1
	1
	WFOŚiGW, NFOŚiGW,

PFOŚiGW



	2.6. 
	Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych - gmina Łabiszyn wprowadzenie od 2006 r.
	W – Samorząd Gminy 
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	Budżet gminy,

Dotacje

	2.7.
	Zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

gmina Łabiszyn, 2004-2005
	W – Samorząd Gminy 

Ws – Starostwo Powiatowe
	 +


	-
	 11 PLN


	-
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	2.8.
	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych (zakup worków foliowych i pojemników)
	W – Samorząd Gminy

Ws – Starostwo Powiatowe


	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	2.9.
	Modernizacja składowisk odpadów komunalnych -  gmina Łabiszyn

Etap I lata 2004-2005  badania hydrogeologiczne, montaż piezometrów 
i wprowadzenie monitoringu

Etap II przebudowa lata 2006-2009 : budowa drenażu dla wód odciekowych, nadbudowa skarp, przygotowanie do rekultywacji  

Etap III -   Modernizacja składowiska  etap obejmujący : porządkowanie skarp, zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzną, przygotowanie do rekultywacji
	W – Samorząd Gminy

Ws – Starostwo Powiatowe
	+


	
	50 PLN


	
	budżet gminy dotacje

pożyczki kredyty 



	2.10. 
	Wykonanie inwentaryzacji starych składowisk odpadów na terenie gmin i oceny stopnia degradacji środowiska w rejonie składowisk 
	W – Samorząd Gminy


	+
	+
	b.d.
	b.d.
	Środki własne

	2.11.
	Budowa międzygminnego kompleksu zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2005 - 2009
	W – Samorządy gminne

Ws – Starostwo Powiatowe
	+
	+
	20000 PLN
	NFOŚiGW

WFOŚIGW

środki UE

	2.12.
	Ocena funkcjonowania czynnych składowisk odpadów w poszczególnych gminach powiatu  
	W – WIOŚ

W – Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	Środki własne

	2.13. 
	Stopniowe wprowadzanie segregacji odpadów na składowisku gminnym
	     W – Samorząd Gminy

Ws- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW



	2.14.
	Wprowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych  w Załachowie do 01.01.2005 r.:(rozp. M.Ś.z 09.12.2002 r. Dz. U. 220 poz. 1858, )
	W – Samorząd Gminy


	+
	-
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW




	2.15. 
	Edukacja społeczeństwa na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji u źródła 
	W- Starostwo powiatowe

W- Samorząd Gminy
	+
	+
	2
	2
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	3. 
	Zadania w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi 

	3.1.
	Organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie powiatu 
	K- Starostwo Powiatowe

W- Samorząd Gminy 
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	3.2.
	Utworzenie jednego punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy  
	W- Starostwo Powiatowe
	+
	-
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW



	4. 
	Zadania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi

	4.1.
	Przyjęcie programu zbierania i demontażu samochodów wyłącznie przez składnice złomu posiadające Koncesje Wojewody 
	W- Starostwo Powiatowe
	+
	-
	b.d.
	b.d.
	PFOŚiGW

	5. 
	Zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami przemysłowymi
	
	

	5.1.
	Udział w upowszechnianiu informacji                    o możliwościach i zasadach wykorzystywania odpadów z energetyki do budowy dróg i rekultywacji terenu 
	K- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	Przedsiębiorstwa, gminy, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu   w miarę posiadanych środków


	6. 
	Zadania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi

	6.1.
	Utworzenie punktu recyklingu odpadów budowlanych na terenie gminy
	W- Starostwo Powiatowe
	+ (do 2006 r.)
	-
	
	-
	środki własne inwestorów, WFOŚiGW

PFOŚiGW

	6.2.
	Udział w budowie systemu odbioru i przetwarzania odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych jako część programu wojewódzkiego 
	Ws- Starostwo Powiatowe

W – Urząd Marszałkowski
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	środki własne inwestorów,

NFOŚiGW,

WFOŚiGW

	6.3
	Zagospodarowanie odpadów budowlanych
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi

	7.1.
	Niedopuszczanie do rozbudowy oczyszczalni ścieków bez rozwiązania problemu zagospodarowania osadów ściekowych
	K - Starostwo Powiatowe
	+
	+
	-
	-
	-

	7.2.
	Zwiększanie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi (w tym poszerzenie zakresu monitoringu osadów) 
	K - Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	Środki własne jednostek kontrolujących

	7.3.
	Wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększone przetworzenie i wykorzystanie energii biomasy zawartej w osadach ściekowych 
	W- Samorząd Gminy

Ws- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	7.4.
	Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu
	W – Starostwo Powiatowe

W – Urząd Marszałkowski
	+
	-
	1
	-
	WFOŚiGW

PFOŚiGW



	7.5. 
	Udział w organizacji systemu kompostowania osadów ściekowych (lub współkompostowania z odpadami komunalnymi) przy lokalnych oczyszczalniach ścieków (do roku 2008)
	W – Samorząd Gminy

K - Starostwo Powiatowe
	+
	-
	b.d.
	-
	WFOŚiGW

GFOŚiGW

	7.6.
	Rozwiązanie problemów osadów ściekowych 

Budowa kompostowni gminnej

– kompostowanie pryzmowe; 

 gmina Łabiszyn – początek 2007 
	W- Samorząd gminy Łabiszyn


	+
	 +
	b.d.
	b.d.
	Budżet gminy dotacje

	7.7.
	Dla wszystkich większych oczyszczalni (powyżej 500m3/d) należy opracować Program unieszkodliwiania osadów ściekowych
	W – Samorząd Gminy
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW



	8. 
	Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

	8.1.
	Kontrola nad gospodarowaniem odpadami z przemysłu rolno-spożywczego, w tym produkcji zwierzęcej 
	W - WIOŚ

K- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d
	b.d.
	W ramach zadań jednostek

	8.2.
	Minimalizacja ilości powstających odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej
	W – jednostki wytwarzające odpady

K- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d
	b.d.
	Środki własne jednostki wytwarzających odpady

	8.3.
	Objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 
	W – jednostki wytwarzające odpady

K- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d
	b.d.
	Środki własne jednostki wytwarzających odpady

WFOŚiGW

	8.4.
	Unieszkodliwianie odczynników chemicznych w instytucjach nie podlegających starostwu 
	W – jednostki wytwarzające odpady

K- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d
	b.d.
	Środki własne jednostki wytwarzających odpady



	8.5.
	Utylizacja odczynników chemicznych w placówkach podlegających starostwu (oświata, służba zdrowia)
	W - Starostwo Powiatowe
	+
	+
	3 PLN
	3 PLN
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

	8.6.
	Utworzenie Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
	W- Urząd Marszałkowski

K- Starostwo Powiatowe
	+
	-
	100 PLN
	-
	WFOŚiGW



	8.7.
	Stworzenie systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach systemu wojewódzkiego (do roku 2005)
	W- Urząd Marszałkowski

Ws- Starostwo Powiatowe

Ws- Samorząd Gminy
	+
	-
	b.d
	b.d.
	NFOŚiGW

WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	8.8.
	Tworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej (apteki, sklepy z farbami itd..) 
	W- Samorząd Gminy

K- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	8.9.
	Tworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) w gminach powiatu   
	W- Samorząd Gminy

Ws- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	8.10
	Wspomaganie akcji edukacyjnych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym 
	W - Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d
	b.d.
	PFOŚiGW



	8.11.
	Zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do 2007 r., zgodnie z rop. R.M z 30.06.2001 w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. nr 69, poz. 719)
	W – Starostwo Powiatowe

W- Samorząd Gminy
	+
	-
	b.d.
	-
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

	8.12.
	Zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,         w tym urządzeń chłodniczych

 i klimatyzacyjnych 
	Ws– Starostwo Powiatowe

W- Samorząd Gminy
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

	9. 
	Pełne wyeliminowanie PCB oraz wdrożenie programu eliminacji azbestu

	9.1.
	Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest gminie (do 2006 roku)


	W- Samorząd Gminy

Ws- Starostwo Powiatowe
	+
	-
	20 PLN
	-
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	9.2.
	Powiatowy program likwidacji azbestu (do 2006 roku)
	W- Starostwo Powiatowe

W – Wojewoda

Ws- Samorząd Gminy
	+
	-
	10 PLN
	-
	WFOŚiGW

PFOŚiGW



	9.3.
	Udział w wojewódzkim programie likwidacji azbestu oraz koordynacja programów gminnych w tym zakresie 
	W – Urząd Marszałkowski

Ws, K- Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

	9.4.
	Sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji „Programu usuwania azbestu…” na terenie powiatu i przekazywanie ich Samorządowi Województwa
	W - Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	Środki finansowe jednostki realizującej 

	9.5.
	Wymiana rur azbestowych w sieciach wodociągowych: 
	W – Samorząd Gminy
	
	
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

	9.6.
	Inwentaryzacja odpadów PCB w gminie 
	W – Samorząd Gminy

K- Starostwo Powiatowe
	+
	-
	50 PLN
	-
	PFOŚiGW

GFOŚiGW

	9.7.
	Opracowanie harmonogramu likwidacji odpadów PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2006)
	W – Starostwo Powiatowe
	+
	-
	5 PLN
	-
	Budżet powiatu  

	9.8. 
	Likwidacja PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2010)
	W – Urząd Marszałkowski

Ws – Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	NFOŚiGW

WFOŚiGW

Środki UE




	10.
	Zadanie dotyczące selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów

	10.1.
	Planowane wprowadzenie selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów:

 gmina Łabiszyn – 2006-2007 r. 
	W – Samorząd Gminy 

Ws-Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	11. 
	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów 

	11.1. 
	Wspieranie działań gmin w zakresie bieżącej likwidacji dzikich składowisk
	W – Samorząd Gminy

Ws-Starostwo Powiatowe
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	WFOŚiGW

PFOŚiGW

GFOŚiGW

	11.2.
	Likwidacja dzikiego wysypiska w miejscowości Jabłowo Pałuki, gmina Łabiszyn , o pow. 0,27 ha, odpady komunalne zmieszane, realizacja 2005 r
	W – Samorząd Gminy

Ws-Starostwo Powiatowe
	+
	-
	b.d.
	1. -
	W ramach posiadanych funduszy

	12. 
	Zadania dotyczące rekultywacji: 1) terenów zdegradowanych       2) terenów, z których czerpano kopaliny 

	12.2. 
	Rekultywacja terenów, z których czerpano kopaliny, gmina Łabiszyn (Łabiszyn, Załachowo)
	W – Samorząd Gminy 

Ws-Starostwo Powiatowe

Własciciele gruntów
	+
	+
	b.d.
	b.d.
	użytkownik

NFOŚiGW

WFOŚiGW


6.2. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Systemem zorganizowanej zbiórki odpadów powinni być objęci wszyscy mieszkańcy gminy

Proponowany system zbiórki odpadów od mieszkańców gminy będzie obejmował wdrożenie 
i rozwój:

· selektywnej zbiórki odpadów użytecznych: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę 
w systemie wielopojemnikowym,

· selektywnej zbiórki frakcji organicznej odpadów,

· selektywnej zbiórki odpadów:

· wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych,

· budowlanych i poremontowych,

· niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

Do systemu tego proponuje się włączyć odpady powstające w obiektach infrastruktury, 
tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo, i inne.

Pozostałe rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie gminy będą przekazywane firmom posiadających zezwolenia do ich utylizacji, a ich unieszkodliwianie odbywać się będzie zgodnie          z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

6.2.1. Proponowane rozwiązania systemowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

    Podstawowym założeniem proponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest prowadzenie selektywnej zbiórki surowców w oparciu o zestawy pojemników na papier, szkło, plastik oraz zbierania odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych. System ten w II etapie będzie obejmował również zbiórkę odpadów:

· wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych,

· budowlanych i poremontowych,

· niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Zakłada się, że mieszkańcy posiadają już podstawową wiedzę dotyczącą segregacji, gdyż od 2001 roku gmina prowadzi, w ograniczonym zakresie, selektywną zbiórkę.

Etap I

Proponowany w niniejszym opracowaniu system gospodarki odpadami polega na rozszerzeniu 
prowadzonej obecnie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów szkła i tworzyw sztucznych         o selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji w tym także papieru.

Docelowo selektywną zbiórką odpadów użytecznych objęty powinien być cały teren gminy. Dla prawidłowego funkcjonowania selektywnej zbiórki na ogół przyjmuje się , że 1 zestaw  pojemników powinien przypadać na 300 – 500 mieszkańców. Wprowadzone w 2001 r pojemniki na

opakowania z  tworzyw utrzymują tą normę, ale tylko w odniesieniu do Łabiszyna.    Proponuje się:

· utrzymanie dotychczasowych punktów selektywnej zbiórki odpadów z uwagi na posiadanie odpowiednich pojemników, oraz przyzwyczajeniem się części społeczeństwa do prowadzonego już systemu,

· zakup bądź dzierżawę pojemników na potrzeby miejscowości nie objętych jeszcze tym systemem

· do istniejących zestawów dołączyć pojemniki na papier.

· docelowo, w miarę potrzeb proponuje się sukcesywnie zwiększać ilość zestawów do selektywnej zbiórki odpadów.

Nowym elementem systemu selektywnej zbiórki odpadów byłoby wprowadzenie segregacji „u źródła” odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstw domowych. Do ich gromadzenia proponuje się mieszkańcom dwie możliwości:

· kompostowanie w ogródkach przydomowych,

· gromadzenie w odpowiednich pojemnikach ustawionych na każdej posesji bądź dostarczanie worków.

Zarówno worki jak i pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać odpowiednią kolorystykę      i oznakowanie. W przypadku zbiórki odpadów ulegających biodegradacji proponuje się kolor brązowy pojemnika i napis „BIO”. Odbiór zgromadzonych w pojemnikach odpadów ulegających biodegradacji zapewniałyby firmy posiadające zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy. Rozwiązania wymaga problem budowy gminnej kompostowni bądź alternatywnie – wspólnej                        z gminami ościennymi. 

Do gromadzenia pozostałych odpadów służyłyby pojemniki ustawione indywidualnie na posesjach, tak jak obowiązuje to w dotychczasowym systemie.

Aby system zbiórki odpadów przyniósł efekt w postaci zmniejszenia odpadów kierowanych na składowisko, system ten powinien również obejmować obiekty infrastruktury, placówki handlowe        i usługowe, ośrodki wypoczynkowe, a także cmentarze i tereny zieleni urządzonej oraz  tereny rekreacyjne , ogródki działkowe i wszystkie obiekty związane z turystyką.

Szkoły i przedszkola
Wdrażanie zasad selektywnej zbiórki u dzieci i młodzieży przyczynia się do kształtowania postaw proekologicznych. Ustawienie pojemników do segregacji poszczególnych frakcji w szkołach powinno być poparte prowadzoną akcją edukacyjną. Proponuje się rozszerzenie selektywnej zbiórki prowadzonej dotychczas na terenie szkół o selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji.

Tereny zieleni urządzonej, ogródki działkowe i tereny rekreacyjne

Odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych powinny być gromadzone w pojemnikach na odpady ulegające biodegradacji bądź bezpośrednio w kompostowni. Na terenie cmentarzy proponuje się ustawienie pojemników do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz pojemnika na pozostałe odpady. Na terenach rekreacyjnych proponuje się wprowadzenie obowiązku  posiadania pojemników na pozostałe odpady. Gospodarkę odpadami na terenach ogródków działkowych proponuje się rozszerzyć o selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji                              w kompostownikach usytuowanych na terenie poszczególnych ogrodów.

Etap II

W drugim etapie proponuje się wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów  komunalnych

W strumieniu odpadów komunalnych występują odpady niebezpieczne m.in..: przeterminowane leki, termometry, rozpuszczalniki, farby i lakiery oraz  opakowania po nich, przeterminowane środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, oleje         i smary, emulsje olejowe, chemikalia.

Szacuje się, że ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych wynosić będzie około 9-20 Mg (co stanowi ok. 0,6 % odpadów komunalnych). Odpady te  ze względu na duże zagrożenie jakie stwarzają dla środowiska powinny być zbierane oddzielnie i poddawane procesom unieszkodliwiania.

Proponuje się realizację zbiórki odpadów niebezpiecznych  występujących w strumieniu odpadów komunalnych poprzez:

· odbiór z wyznaczonych punktów zbiórki, do których mieszkańcy donoszą odpady; poddanie odpadów niebezpiecznych tradycyjnej selektywnej zbiórce do pojemników mogłoby stworzyć zagrożenie dla środowiska a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. W związku z powyższym pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych powinny być zamykane, oznakowane oraz nadzorowane (aby nie zostały uszkodzone a odpady zgromadzone w nich nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska). Proponuje się zatem, ustawienie tego typu pojemników w newralgicznych punktach (w zasięgu monitoringu) i prowadzenia nadzoru       w zakresie uszkodzeń pojemników;

bądź wariantowo:

· odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańców specjalistycznym samochodem w ustalonych terminach; mieszkańcy powinni zostać poinformowani jakie rodzaje odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć do samochodu oraz o miejscu i czasie postoju specjalistycznego samochodu. Informacje takie mogą być przekazywane przez firmy wywozowe lub administratora np. w formie harmonogramu, kalendarza, ulotek informacyjnych,  a także powinny się znajdować na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Aby zbiórka odpadów niebezpiecznych przyniosła efekt w postaci zebranych i dostarczonych odpadów do gminnych punktów zbierania odpadów  niebezpiecznych powinna zostać poprzedzona właściwie przygotowaną akcją edukacyjną skierowaną do wszystkich środowisk społecznych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Odpady wielkogabarytowe należą do specyficznych odpadów, których wymiary nie pozwalają na umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne. Najlepszą formą odbioru odpadów wielkogabarytowych jest organizowanie cyklicznych zbiórek, podczas których są one wystawiane przez ludność i zabierane przez służby komunalne. Zbiórki takie powinny odbywać się dwa razy do roku np. na wiosnę i na jesień (w przypadku zaobserwowania większego zapotrzebowania na odbiór tego typu odpadów proponuje się zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów np. raz na kwartał). Mieszkańcy powinni zostać poinformowani o formie, miejscu i terminie zbiórki tego rodzaju odpadów, konieczne jest więc opracowanie terminarza zbiórki odpadów.

Zbiórka gruzu budowlanego

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań powinny być usuwane na zasadzie  podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe  pojemnika do ich wywozu, bądź zużyte we własnym zakresie, lub oddane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na ich odzysk. 

Częstotliwość odbioru odpadów
Odpady zbierane w wyniku selektywnej zbiórki powinny być wywożone z taką częstotliwością, aby pojemniki lub worki nie były przepełnione lub zupełnie puste oraz by nie powodowały dyskomfortu zapachowego. Procent wypełnienia pojemnika kwalifikującego go do wywozu powinien zawierać się w granicach 75 – 80%. Proponuje się opróżnianie pojemników raz na dwa tygodnie lub częściej           w zależności od wypełnienia. Po wprowadzeniu zbiórki odpadów organicznych proponuje się, aby pojemniki były opróżniane co najmniej raz na tydzień, natomiast w okresie podwyższonej temperatury dwa razy na tydzień lub na żądanie. Jednocześnie należy prowadzić obserwacje stopnia wypełnienia pojemników i worków. Obserwacje te pozwolą w przyszłości zoptymalizować częstotliwość odbioru odpadów. Natomiast odbiór odpadów  niesegregowanych pozostaje na dotychczasowych warunkach.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu 
w porozumieniu z firmą wywozową i gminą,  dwa razy w roku.

Oszacowanie ilości pojemników do selektywnej zbiórki
Oszacowanie ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wiąże się ściśle ze strukturą osadniczą. Na obecnym etapie w obszarach objętych już selektywną zbiórką zagęszczenie zestawów jest wystarczające. Dla rozszerzenia zakresu segregacji konieczne jest uzupełnienie o pojemniki na papier.
Proponuje się zachowanie dotychczasowych miejsc ustawienia zestawów, a nowe powinny zostać ustawione przede wszystkim w miejscowościach nie objętych jeszcze zbiórką. Dla powodzenia akcji selektywnej zbiórki odpadów istotna jest odległość ( dostęp ) do pojemników. 

Pojemniki bądź worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji będą zamawiane we własnym zakresie przez mieszkańców w ramach ich potrzeb. Dopuszcza się tworzenie na własnych nieruchomościach kompostowników, stosowanych do użytku własnego. W tym przypadku pomocna byłaby akcja informacyjna dotycząca konstrukcji przydomowych kompostowników i zasad kompostowania. Gromadzenie pozostałych odpadów będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.

W II etapie programu proponuje się uruchomienie 2-4 punktów do gromadzenia odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Pojemniki powinny być ustawione na wybetonowanym podłożu, szczelne i zabezpieczone; ustawione w miejscu z możliwością prowadzenia monitoringu, np. w pobliżu centrów usługowo – handlowych. Odpady od mieszkańców odbierane będą bezpłatnie, koszty wywozu ponosić będzie gmina.

Proponowane rozwiązania techniczne  dla projektowanego systemu
System gospodarki odpadami na terenie gminy  Łabiszyn opierać się będzie o zaplecze techniczne, którym dysponują firmy wywozowe posiadające zezwolenie na zbiórkę odpadów komunalnych                    z terenu gminy.

Harmonogram i przebieg realizacji systemu
Przewiduje się etapowe wdrażanie zaproponowanego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Łabiszyn

 Etapy te obejmują dwa horyzonty czasowe: 2004-2007 i 2008 -2011.

Horyzont 2004-2007

1) Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów,

2) W etapie tym przewiduje się rozszerzenie selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych               o miejscowości jeszcze nie objęte tym systemem.

3) Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w oparciu o pojemnik bądź kompostownik umiejscowiony na własnej nieruchomości. Przewiduje się objęcie około 30% mieszkańców (12% odzysku odpadów ulegających biodegradacji).

4) Opracowanie i wdrożenie kalendarza wywozu odpadów wielkogabarytowych we współpracy z firmami wywozowymi.

5) Prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej zakładania kompostowników.

6) Zorganizowanie przynajmniej 2 punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych 

Horyzont 2007-2011
1) W etapie tym przewiduje się dalszą intensyfikację selektywnej zbiórki i objęcie zbiórką wszystkich mieszkańców gminy.

2) Ewentualną budowę gminnej kompostowni odpadów organicznych  

3) Wprowadzenie i utworzenie kolejnych punktów do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.

6.2.2. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z Ustawą o odpadach, hierarchia postępowania odpadami obejmuje w szczególności zasadę redukcji powstawania odpadów „u źródła”.  Realizacja tej zasady uzależniona jest od specyfiki podmiotu i prowadzonych tam działań. Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych,                     w sektorze gospodarczym przeważają drobne podmioty o charakterze usługowym. W małych przedsiębiorstwach działania powinny być ukierunkowane przede wszystkim na edukację w zakresie prawidłowych praktyk postępowania z odpadami zgodnych z obowiązującym prawodawstwem.

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi proponuje się 
w pierwszej kolejności działania organizacyjne, które mają na celu poprawę stanu gospodarki odpadami poprzez eliminację nieprawidłowych praktyk postępowania z odpadami oraz  zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych kierowanych na składowiska odpadów. Proponuje się przyjąć następujące sposoby postępowania dla poszczególnych rodzajów odpadów:

· zorganizowanie systemu zbiórki zużytych olejów powstających w rozproszeniu,

· przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest w budownictwie,

· zorganizowanie zbiórki złomu akumulatorowego powstającego w rozproszeniu,

· organizacja systemu zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych,

· organizację systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Rola gminy w tym zakresie ograniczać się będzie do zapewnienia funkcjonowania podmiotów uprawnionych do zbiórki tych odpadów poprzez stosowne działania administracyjne.

Uzupełnieniem będą akcje informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców mające na celu uświadomienie o zagrożeniach płynących z nieprawidłowych praktyk postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 
W ramach akcji należy również informować mieszkańców o sposobach wdrażania i formie zbiórki       i miejscach odbioru odpadów. Akcje takie mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa 
w zakresie gospodarki odpadami.

6.3. RODZAJ I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ (TABELA 32)

Tabela 33 Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizacji.

	Termin realizacji
	Przedsięwzięcie
	Jednostka odpowiedzialna
	Szacunkowy koszt zadania

	ZADANIA KRÓTKOTERMINOWE W LATACH 2004-2007

	2004-2007
	Prowadzenie kontroli wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów 
	Burmistrz
	Brak danych

	2004-2005
	Zakup bądź dzierżawa kolejnych zestawów do selektywnej zbiórki odpadów (na papier, szkło i plastik), objęcie systemem selektywnej zbiórki nowych miejsc
	Burmistrz
	Brak danych

	2004-2005
	Przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji
	Burmistrz, Rada Gminy
	Brak danych

	2005-2006
	Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji „u źródła” do poziomu obejmującego co najmniej 30% mieszkańców
	Burmistrz
	Brak danych

	2006
	Opracowanie kalendarza wywozu odpadów wielkogabarytowych
	Burmistrz, firmy wywozowe
	Brak danych

	2006-2007
	Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wg. ustalonego kalendarza
	Burmistrz, firmy wywozowe
	Brak danych

	2005-2006
	Organizacja punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców
	Burmistrz
	Brak danych

	2004-2007
	Inwentaryzacja odpadów azbestowych oraz pokryć dachowych zawierających azbest
	Burmistrz
	Brak danych

	ZADANIA  ŚREDNIOTERMINOWE w latach 2008-2011

	2008-2011
	Zakup bądź dzierżawa dodatkowych zestawów do selektywnej zbiórki odpadów (na papier, szkło i plastik), dalsza intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów 
	Burmistrz
	Brak danych

	2008-2011
	Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców w celu zwiększenia udziału selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradalnych (budowa kompostowników, wyposażanie nieruchomości w pojemniki)
	Burmistrz
	Brak danych

	2008-2011
	Urządzenie kompostowni odpadów biodegradalnych na potrzeby gminy
	Burmistrz
	Brak danych

	2008-2011
	Utworzenie dwóch punktów do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych
	Burmistrz, firmy wywozowe
	Brak danych

	2008-2011
	Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wg ustalonego harmonogramu
	Wójt Gminy, firmy wywozowe
	Brak danych

	ZADANIA DO REALIZACJI Z KONTYNUACJĄ W LATACH 2004-2011

	2004-2011
	Prowadzenie edukacji ekologicznej i informowanie o funkcjonującym systemie selektywnej zbiórki odpadów: papieru, szkła, plastiku, odpadów biodegradalnych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych
	Wójt gminy
	Brak danych

	2004-2011
	Bieżąca likwidacja dzikich składowisk
	Burmistrz, właściciele zdegradowanych gruntów
	Brak danych

	2004-2011
	Współuczestnictwo w opracowaniu planów dotyczących gospodarki odpadami prowadzonych przez powiat
	Burmistrz, Rada Gminy
	Brak danych

	2004-2011
	Współuczestnictwo w organizacji kompleksowego sytemu gospodarki odpadami dla powiatu żnińskiego 
	Burmistrz, Rada Gminy
	Brak danych

	2004-2011
	Podejmowanie działań administracyjnych w celu właściwego postępowania z sektora gospodarczego
	Burmistrz
	Brak danych


7. WYTYCZNE Z „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
W DNIU 14 MAJA 2002 R.

Z całości Programu usuwania azbestu zawarto w opracowaniu gminnego planu gospodarki odpadami zadania należące do samorządu powiatowego i samorządów gminnych.

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „Programu...” zaangażowane są zarówno samorząd powiatowy jak również samorząd gminy.

Do zadań zarządu powiatu należy:

( 
sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „Programu...” na terenie powiatów oraz ich przekazywanie samorządowi województwa,

(
inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

(
współpraca z wojewodą, samorządem województwa oraz samorządem gminnym, w zakresie zadań wynikających z „Programu...”,

(
współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw społecznych i przedstawiania opinii,

(
współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Program...”,

(
uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiatowych planach gospodarki odpadami,

(
gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 roku,

(
ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technologicznego zużycia wyrobów zawierających azbest,

Do zadań rady powiatu należy:

( 
nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,

( prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów. Częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat - inicjowanie i organizowanie innych form pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Do zadań  Burmistrza należy:

(
uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

(
współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

(
przygotowywanie wykazów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

· przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu...”.

Do zadań rady gminy należy:

(
przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Burmistrza z realizacji zadań „Programu...”.

Uwaga: Powyższe zadania zostały szerzej opisane w załączniku Załącznik 11
Wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przygotowania planów gospodarki odpadami w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym opracowywane są plany gospodarki odpadami. Azbest oraz wyroby zawierające azbest zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego też w ww. planach winny znajdować się stosowne zapisy dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest.


Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
w pierwszej kolejności jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych na konkretnych obiektach. Uzyskane dane powinny być gromadzone przez samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatowego celem opracowania „Programu...” stanowiącego integralną część z programem wojewódzkim.


Tak więc niezbędnym jest rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji 
o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest, zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przez samorządy powiatów 
i gmin przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
14 sierpnia 1998 roku, przekazywanie informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy kredytowej na modernizację obiektów, itp.

Tabela 34 Zakres „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” 
	WYSZCZEGÓLNIENIE

	(
	Wypełnienie przez właścicieli obiektów budowlanych „arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania...” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r., i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych, jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury i tym podobne obiekty, które będą 
w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z zewnątrz i których oczyszczenie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności.
	Samorząd gminy

	(
	Sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ch grup pilności, jak w arkuszach ocen.
	

	(
	Przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie.
	

	(
	Ustalenia ośrodka dyspozyczyjno-kontrolnego do nadzoru realizacji programu na terenie powiatu oraz dla podejmowania lub koordynacji decyzji strategicznych i finansowych, 
w tym decyzji szczegółowych, w zakresie wykonawczym oraz kontaktów z zainteresowanymi osobami prawnymi i fizycznymi. Koordynacja działań gmin w powiecie.
	Samorząd

powiatowy

	(
	Opracowanie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu i każdej gminy, w tym opracowanie załączników mapowych.
	

	(
	Sukcesywne dokonywanie przeglądu technicznego obiektów na terenie gmin stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 roku 
	

	(
	Ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów zawierających azbest.
	

	(
	Wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych rejonów (obiektów) i ustalenia stopnia emisji pyłu i włókien azbestu.
	

	(
	Przedstawienie wyników monitoringu na mapie powiatu. Podejmowanie w miarę potrzeby odpowiednich działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych.
	

	(
	Opracowanie „Programu...” usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu, w okresie założonych 30-tu lat lub krótszym (w zależności od lokalnych możliwości i uwarunkowań).
	

	(
	Inicjowanie związków gmin dla budowy składowisk odpadów zawierających azbest wraz z wykazaniem ekonomicznych korzyści. Poszukiwanie inwestorów i podejmowanie inicjatyw lokalizacyjnych.
	

	(
	Współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, szczególnie w stosunku do uboższych właścicieli obiektów.
	

	(
	Opracowanie i wydawanie odpowiednich zaleceń i wytycznych dla gmin, administracji osiedli mieszkaniowych i obiektów komunalnych dotyczących sposobów bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
	Samorząd powiatowy

	(
	Ustalenie ośrodka dyspozycyjno-kontrolnego do nadzoru realizacji „Programu...” na terenie województwa oraz dla podejmowania lub koordynacji decyzji strategicznych i finansowych.
	Samorząd województ-wa                    i wojewoda

	(
	Opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawierających azbest (ich skupisk) na podstawie danych przekazanych przez samorząd powiatowy.
	

	(
	Zlokalizowanie rejonów szczególnego zagrożenia dla mieszkańców przez emisję pyłu azbestu, na podstawie informacji przekazanych przez samorząd powiatowy, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologicznych oraz naukowe ośrodki referencyjne.
	

	(
	Opracowanie 30-letniego „Programu...” usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa.
	

	(
	Podjęcie stosownych decyzji oraz inicjatyw dotyczących budowy składowisk dla odpadów zawierających azbest lub odpowiedniej rozbudowy istniejących składowisk dla odpadów niebezpiecznych.
	


Uwaga: - zadania dla administracji i samorządów terytorialnych przedstawione w pkt. 10 i załączniku 11 należy traktować łącznie

Tabela 35. Harmonogram realizacji „programu...” w latach 2003-2032

	LP
	Zadania
	Wielkość
	Koszt

w mln zł
	Realizacja
	Nadzór
	Czas realizacji lata

	
	
	
	
	
	
	2003-2012
	2013-2022
	2023-2032

	
	
	
	
	
	
	do 2006
	do 2012
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest (płyty + rury)
	15.466

tys. ton
	47.043,00
	Właściciele obiektów
	Nadzór Budowlany 
i samorządy terytorialne
	

	2
	Działania przygotowawcze:

a) budowa składowisk odpadów

niebezpiecznych zawierających azbest
	84 obiekty sukcesywnie
	340,00
	Właściciele

składowisk
	Wojewodowie

i Starostowie
	
	

	
	b)  realizacja zadań wg planu implementa-

cyjnego Dyrektywy Rady 75/442/EWG

w sprawie odpadów
	
	
	* powiat

* gmina
	Minister Środowiska
	

	
	c)  monitoring powietrza w szczególnie

zagrożonych miejscach publicznych

oraz w miejscach o dużej koncentracji

mieszkańców
	
	80,00
	* Wojewódzcy

Inspektorzy

Ochrony

Środowiska

* Wojewódzcy

Inspektorzy

Sanitarni
	Minister Środowiska

i Wojewodowie
	

	
	d) opracowanie wojewódzkich, 

 powiatowych i gminnych programów

 usuwania wyrobów zawierających

 azbest i programów ochrony przed szkodliwością azbestu oraz szkolenia pracowników
	
	5,00
	* gmina

* powiat

* samorząd

województwa
	Wojewodowie
	
	
	
	


8. SPOSOBY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych, 

prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

· zobowiązania kapitałowe – kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

· udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,

· dotacje.

Mogą one występować łącznie.

Kredyty bankowe można podzielić na:

· kredyty udzielane ze środków własnych – kredyt komercyjny,

· kredyty ze środków powierzonych – otrzymanych z innych źródeł na uzgodnionych warunkach,

· kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne.

Jako najczęściej występujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami należy wymienić:

· fundusze własne inwestorów,

· pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wo​jewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

· kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocen​towania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

· zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. 
z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji długu wobec Finlandii, funduszu ISPA),

· kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy),

· kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

· leasing.

Fundusze unijne

Wsparcie to będzie wdrażane za pomocą: 

· Funduszu Spójności, 
· funduszy strukturalnych.
Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce oparte będzie na Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 utworzonej na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Część składową Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 stanowi indykatywna lista projektów, które są propozycjami strony polskiej do realizacji przy wsparciu z Funduszu Spójności. 

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Euro​pejskiej. Priorytety (zakres projektów) dla Funduszu Spójności w ochronie środowiska: 
· poprawa jakości wód powierzchniowych, 
· polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, 
· poprawa jakości powietrza,
· racjonalizacja gospodarki odpadami,
· ochrona powierzchni ziemi,
· zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Odbiorcami pomocy, tj. beneficjentami końcowymi będą samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne. 
Wskaźnik pomocy udzielonej przez Fundusz wynosi od 80 do 85% wydatków publicznych lub innych równo​ważnych wydatków łącznie z wydatkami jednostek, których działalność jest podjęta w ramach administracyjnych lub prawnych, na mocy, których mogą być uważane za równoważne jednostkom publicznym.

Cały koszt projektów lub grupy projektów nie może w żadnym przypadku być w zasadzie mniejszy niż 10 mln EURO.

Fundusze strukturalne

· Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przyjął jako główne zadanie niwelowanie dysproporcji            
· w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. W sprawie tego funduszu wydano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1783/1999. Pomoc 
w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach:
· inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy,

· inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,

· inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,

· rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw,
· działalność badawczo-rozwojowa, 

· inwestycje związane z ochroną środowiska. 
Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006:

(
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki”, 

(
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 określa cele, priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa. Jest to strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, scalający rozwiązania horyzontalne, sektorowe i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Narodowy Plan Rozwoju służy jako baza do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty (ang. Community Support Framework – CSF) dla Polski. CFS określi wielkość pomocy 
z funduszy strukturalnych przyznanych Polsce. Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 będą wdrażane za pomocą:

· pięciu sektorowych programów operacyjnych (SPO), dotyczących konkurencyjności gospodarki, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa i przetwórstwa ryb oraz infrastruktury transportowej,

· Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – zarządzanego na poziomie krajowym, ale wdrażanego w systemie zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim, 

· strategii wykorzystania Funduszu Spójności, który nie należy do funduszy strukturalnych ale realizuje założenia polityki strukturalnej UE,

· programu operacyjnego pomocy technicznej, służącego pomocy we wdrażaniu funduszy strukturalnych na poziomie Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz programów operacyjnych.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Celem generalnym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszyst​kim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków krajowych. Ogółem na program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 4385,2 mln. euro, w tym 
z funduszy strukturalnych – 2869,5 mln euro. Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie.

W ramach ZPORR o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania nie kwalifikują się do Funduszu Spójności, co pozwoli małym gminom skorzystać ze środków unijnych. W przyjętym przez KIE dnia 14 lutego 2003 r. ZPORR na lata 2004-2006 odnośnie gospodarki odpadami w kraju stwierdza się:

Coraz bardziej racjonalne staje się także gospodarowanie odpadami, zwłaszcza przemysłowymi. Wciąż jednak odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej ilości powstających odpadów. Także ilość powstających odpadów komunalnych jest duża, a ponad 98% tych odpadów składowana jest na lokalnych składowiskach. W czasie przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w 2000 r. zidentyfikowano 1465 składowisk odpadów komunalnych. Około 10% odpadów komunalnych jest składowane na składowiskach spełniających wymagania UE lub wymagających drobnych modernizacji. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych pozostaje w silnej zależności z poziomem konsumpcji indywidualnej, modelem konsumpcji i świadomości ekologicznej społeczeństwa. W dużych ośrodkach miejskich, gdzie poziom zamożności mieszkańców jest stosunkowo wysoki, wskaźnik wytwarzania odpadów sięga 1,5 m3/mieszkańca rocznie, podczas gdy na terenach wiejskich nie przekracza on 0,5 m3/mieszkańca rocznie. 

Cel strategiczny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 formu​łowany z powyższej perspektywy określa się następująco: 

Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji nie​których obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. 

Głównymi kierunkami tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów jest wzmacnianie potencjału rozwojowego ośrodków wzrostu, zwiększanie poziomu edukacji oraz konkurencyjności regionalnych firm poprzez: 

a)
rozbudowę i modernizację regionalnej infrastruktury: 

transportowej, 

ochrony środowiska, 

społecznej, w tym w szczególności obiektów szkolnictwa wyższego, 

b)
rozwój społeczeństwa informacyjnego, wspomaganie rozwoju regionalnych systemów badawczo-roz​wo​jowych i innowacyjnych oraz potencjału regionów w zakresie usług turystycznych, 

c)
wzmocnienie systemu edukacji, szkoleń i usług doradczych, przygotowujących mieszkańców regionów do przewidywanych potrzeb przyszłego rynku pracy. 

Podstawowym, kompleksowym miernikiem wzrostu konkurencyjności polskich regionów będzie tempo wzrostu poziomu PKB na mieszkańca poszczególnych województw w Polsce w stosunku do średniej UE. 

Środki finansowe, które będą przeznaczone na wspomaganie osiągania wyznaczonych celów, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (fundusze strukturalne ERDF oraz ESF) oraz krajowych środków publicznych (budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozabudżetowych funduszy celowych) i środków prywatnych. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na zarząd powiatu, województwa i gminy obowiązek sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, które powinny być spójne ze strategiami rozwoju regionów administracyjnych. Na poziomie programowania ZPORR została przeprowadzona przez niezależnych ekspertów ocena ex-ante pod kątem wpływu programowania na środowisko. Na etapie implementacji realizacja priorytetu ochrony środowiska przejawia się w nałożeniu na każdego beneficjenta końcowego obowiązku przedkładania, wraz ze zgłaszanym projektem inwestycyjnym, prognozy oddziaływania na środowisko, przygotowanej zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi, zamieszczonymi w Ustawie Prawo ochrony środowiska.

Celem realizacji priorytetu ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów jako miejsca pracy i życia, promocja zewnętrznych inwestycji, jak również wykorzystanie własnego potencjału wszystkich regionów i wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z istniejących centrów wzrostu na pozostałe obszary kraju. W ramach priorytetu definiuje się sześć celów cząstkowych, których realizacja determinuje konkurencyjność regionów, w tym: 

wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsca inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, 

poprawa powiązań infrastrukturalnych pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku, 

uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, a tym samym zwiększenie zasięgu oddziaływania programów rozbudowy i modernizacji sieci infrastrukturalnych planowanych w ramach innych programów operacyjnych, służących wdrożeniu NPR, 
tj. SPO Transport – Gospodarka Morska oraz projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności, 

wzrost liczby instytucji naukowo-badawczych tworzących oparcie dla procesów innowacyjnych, 

poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej 
o możliwościach rozwojowych regionów, 

racjonalizacja transportu miejskiego w aglomeracjach. 

Rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach zintegrowanego programu operacyjny rozwoju regionalnego

W ramach działania INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA realizowane będą duże projekty o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów, m.in.: 

zagospodarowanie od​padów 

(
organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, 

(
wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiek​tów termicznej, termiczno-chemicznej i fizycznej (mechanicznej) utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja „dzikich” składowisk, 

(
budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych. 

W ramach działania INFRASTRUKTURA LOKALNA realizowane będą projekty małych inwestycji 
o od​działywaniu lokalnym na terenach wiejskich oraz w małych miastach (do 25 tys. mieszkańców):

gospodarka odpadami stałymi 

· budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych, 

· budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin,

· likwidacja dzikich wysypisk,

· kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór po​se​gregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp. 

W ramach działania REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH realizowane będą m.in. projekty: koszt zatrudnienia długotrwale bezrobotnych objętych bezrobociem strukturalnym na prace po​rządkowe związane z oczyszczeniem terenów poprzemysłowych i powojskowych 

(12-miesięczny kontrakt). 

Trwają prace nad przygotowaniem polskiej wersji wniosku do Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego (ERDF). Samorządy i inne podmioty publiczne starające się o dofinansowanie 
w ramach Zintegrowanego Programu Rozwo​ju Regionalnego będą kontaktować się i składać wnioski do urzędu marszałkowskiego w swoim wojewódz​​twie.

9.  ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO I STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Analiza została opracowana zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 10 Rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2003 roku Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz.620).

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające i przywożone na teren gminy, 
a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Cele i zadania zmierzające do uzyskania obowiązujących poziomów odzysku dla poszczególnych grup i rodzajów odpadów oraz zaproponowane rozwiązania zmierzające do ograniczania ilości deponowanych odpadów w środowisku są zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu żnińskiego.

Opracowany plan gospodarki odpadami obejmuje rozwiązania zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych 
i wdrożenie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych, a także rozwiązania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania pozyskanych frakcji.

W planie zakłada się docelowo objęcie 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, co zapobiegnie niekontrolowanemu deponowaniu odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Zakłada się dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów nie tylko pod względem ilościowym ale 
i rodzajowym. Eliminacja ze strumienia odpadów komunalnych frakcji użytecznej, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i innych oraz poddanie ich obróbce 
w nowoczesnym kompleksie utylizacji odpadów, spowoduje znaczne obniżenie ilości odpadów 
i ładunku zanieczyszczeń, aktualnie kierowanych na składowisko gminne.

Zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych przeznaczonych do składowania, będzie oznaczać zmniejszenie obciążenia dla środowiska.

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie spełniające wymogów w zakresie ochrony środowiska muszą zostać zmodernizowane do 31.12.2009 roku.

Składowisko gminne w miejscowości Załachowo nie spełnia wymogów w zakresie ochrony środowiska. Pilną sprawą jest dokonanie gruntownej modernizacji składowiska lub zakończenie eksploatacji w latach 2007-2009 i uczestniczenie w budowie składowiska międzygminnego.

Plan gospodarki odpadami dla powiatu żnińskiego przedstawia 5 wariantów dotyczących docelowego gospodarowania odpadami komunalnymi z udziałem 6 gmin tworzących powiat.

Miasto i Gnina Łabiszyn  wymieniana jest we wszystkich wariantach.

Rozpatrzenie i akceptacja przez Starostwo Powiatowe, Burmistrzów i Wójtów budowy międzygminnego lub powiatowego składowiska (nowoczesnego kompleksu utylizacji odpadów) 
w latach 2008-2009, oznaczałoby dla środowiska gmin zasadniczą redukcję zagrożeń i uciążliwości.

Ze względu na fakt powstawania wielu odpadów niebezpiecznych w sposób rozproszony, istotną sprawą jest stworzenie warunków do zbiórki tych odpadów od mieszkańców oraz małych i średnich firm.

Plan proponuje organizację gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) 
i przekazywanie ich do stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych (SPON – jedna na 50 punktów gminnych).

Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych, połączona z akcją edukacyjną przyczyni się do oszczędnego gospodarowania zasobami środowiska w gminie. Wypełnienie zadań i zaleceń zawartych w planie przyczyni się do poprawy stanu środowiska 
i kompleksowego uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy.

10. MONITOROWANIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
Ustawa o odpadach wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.


W procesie wdrażania Planu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania, jak i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje Planu. 

Monitoring i ocena wdrażania planu wymagają następujących działań: 

Przyjęcie wskaźników określających: 

· Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy,

· Stopień odzysku i powtórnego wykorzystania poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów komunalnych,

· Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych,

· Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów komunalnych,

· Ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia odpadów 
i zwiększenie stopnia odzysku,

Wskaźniki te należy przyjąć, mając na uwadze: 

· limity wynikające z prognozy oraz wdrażania dyrektyw UE,

· limity i wskaźniki, przyjęte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa kujawsko-pomorskiego i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu żnińskiego.

Proponowane wskaźniki mogą być korygowane w zależności od rozwoju sytuacji finansowej 
w regionie. Pozwala na to ustawa o odpadach, która wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań, które powinno się odbywać co roku, na podstawie zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z postępem ich wdrażania. Mierniki efektów ekologicznych są dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. 

Pomiary stopnia odzysku odpadów, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych spowodowanych przez składowiska lub lokalizacji dzikich wysypisk są wykonane w ramach działalności np.: Urzędów Gmin, WIOŚ, RZGW, IMGW. 

Niezależnie od wymienionych działań, na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w działania 
w zakresie wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez dostarczanie informacji niezbędnych dla utworzenia i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami. 

Monitoring powinien być sprawowany także w zakresie monitoringu odczuć społecznych – realizowany na podstawie opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Planu, miedzy innymi przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do powiatowych władz środowiskowych. 

11. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PLANU

Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, stan środowiska i presję na środowisko.

W celi nadzoru nad realizacją opracowanego planu, przyjęto wskaźniki, które będą pomocne 
w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań:

Tabela 36 Wskaźniki monitorowania efektywności planu

	L.p.
	WSKAŹNIK
	JEDNOSTKA
	WARTOŚĆ PLANOWANA

	sektor komunalny

	1
	Mieszkańcy gminy objęci zorganizowaną zbiórką odpadów
	%

mieszkańców
	100 % mieszkańców               w 2007 r.

	2
	Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów
	%
	100 % w 2001 r.

	3
	Odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) odpadów komunalnych
	%
	12 % ilości wytworzonej 
w 2007 r.

57 % ilości wytworzonej

w 2011 r.

	4
	Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
	%
	poziom odzysku        50 %

poziom recyklingu    25 %

w 2007 r.

	5
	Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę
	%
	20 % ilości wytworzonej 
w 2007 r.

50 % w 2011 r.

	6
	Odpady budowlane wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę
	%
	15 % ilości wytworzonej 
w 2007 r.

40 % w 2011 r.

	7
	Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów przez selektywną zbiórkę
	%
	15 % ilości wytworzonej 
w 2007 r.

50 % w 2011 r.

	sektor gospodarczy, osady ściekowe i odpady niebezpieczne

	1
	Ilość odpadów innych niż niebezpieczne poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania
	%
	75 % w 2011 r.

	2
	Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania
	%
	

	3
	Liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami
	%
	95 % w 2007 r.

	4
	Likwidacja odpadów PCB oraz dekontaminacja 
i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB
	%
	100 % w 2010 r.

	podnoszenie stanu świadomości społecznej, edukacja ekologiczna

	1
	Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami
	%
	100 % w 2007 r.


Analiza wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych 

w gminnym planie gospodarki odpadami.

12.ZARZĄDZANIE  PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI

Warunkiem realizacji zadań nakreślonych w Planie Gospodarki Odpadami jest ustalenie systemu zarządzania Planem. Zarządzanie Planem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami 
i obowiązkami podmiotów zarządzających. 

W odniesieniu do powiatowego Planu Gospodarki Odpadami jednostką, na której będą spoczywały główne zadania zarządzania będzie Starostwo Powiatowe. Natomiast w odniesieniu do Gminnego Planu Gospodarki Odpadami odpowiedzialnym za wdrożenie i realizację będzie Burmistrz  Łabiszyna. Zgodnie z ustawą o odpadach na Burmistrzu spoczywa także obowiązek składania co 2 lata sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami Radzie Gminy. Całościowe zarządzanie środowiskiem w powiecie (w tym odpadami) odbywać się jednak będzie na kilku szczeblach – wojewódzkim, powiatowym i gminnym obejmujące działania podejmowane w skali województwa, powiatu i gmin a także na szczeblu jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska.

PAGE  
81

