                                                                                                                                   Zał. nr 5 

                                                                                                                                   do SIWZ 

                                    USTALENIA PRZEDPROJEKTOWE 

                        do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla zadania: „ Budowa Wodociągu wiejskiego w miejscowościach Nowe Dąbie, Rzywno, Pszczółczyn,  Wielki Sosnowiec,  Władysławowo, Annowo”     

1.Opracowanie projektu techniczno-budowlanego – 5 egz.

   w kosztach opracowania uwzględnić również :

· kosztorys inwestorski - 2 egz. 

· kosztorys przedmiarowy – 2 egz.

· specyfikacja techniczna 2 egz.  

2. Zakres terenu objętego projektami określa mapa topograficzna z zaznaczoną trasą  

    budowy  wodociągu – obejmuje wszystkie zabudowania znajdujące się w tym  

    obszarze ,(mapa  podpisana przez inwestora stanowi załącznik do określenia 

   zakresu opracowania). 

3. Przed projektowaniem należy sporządzić jako docelowy bilans zapotrzebowania 

    na wodę  dla poszczególnych miejscowości objętych projektem – uwzględniając  

    ilość mieszkańców wg. rejestru demograficznego oraz możliwość rozbudowy sieci   

    wodociągowej w perspektywie max. 20 lat. 

    Długość wodociągu ok.32 km 

    Ilość przyłączy wg. istn. zabudowy ok. 338 szt. (w tym budynki letniskowe). 

    Szacunkowa ilość przyłączy nie obejmuje ogrodów POD. (tylko podejścia sieci do  

    granicy terenu POD).

4. Wodociąg zaprojektować z rur PVC o odpowiednich średnicach a w przypadku  

     terenów nawodnionych z rur PEHD zgrzewanych doczołowo.                                                                     

5.  Początek sieci wodociągowej należy włączyć do sieci Nowe Dąbie. 

6. Projekt winien zawierać opracowanie przyłączy wodociągowych do budynków (w  

    tym  połączenia z istniejącą instalacją wewnętrzną).

7. Studnie wodomierzowe na przyłączach wodociągowych projektować jako studnie  

    monolityczne z PVC lub PP–sieciowe o średnicach wg. norm.

