

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

„Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego i Opieki Społecznej w Łabiszynie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ADRES OBIEKTU:
89-210 Łabiszyn

budynek Urzędu Miejskiego i Opieki Społecznej

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Łabiszyn

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Urząd Miasta i Gminy

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KTÓRA OPRACOWAŁA SPECYFIKACJĘ:
Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych 

Włodzimierz Łochocki

89-100 Nakło nad Notecią, ul. Okrężna 24

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2008 r.

WYMAGANIA OGÓLNE:
odnoszą się do wymagań wspólnych i dotyczą wszystkich robót

związanych z remontem dachu na budynku użyteczności publicznej

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2006 r.

1.Wymagania ogólne
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem dachu na budynku użyteczności publicznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-

mienionych w punkcie 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacjami

Remont obejmuje: Wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z podkładem dachowym

Nazwy i kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

Roboty objęte specyfikacjami sklasyfikowano w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień następująco:

Nazwa i kod głównego przedmiotu zamówienia:

Wykonanie pokryć dachowych kod. 45261210-9

a) Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Zamawiający wymaga od wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót w sposób:

-nie powodujący utrudnień w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przyległych

do placu budowy,

-nie powodujący zanieczyszczenia terenu przyległego do placu budowy oraz dróg publicznych

Termin i sposób przekazania placu budowy zostaną określone w umowie dotyczącej wykonania zamówienia publicznego (robót budowlanych).

b) Zabezpieczenie interesów zamawiającego i osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach publicznych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować, prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej.

c) Ochrona środowiska.

W zakresie robót nie przewiduje się prac uciążliwych oraz szkodliwych dla środowiska.

d) Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie.

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej a w

szczególności wykonać odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiałów pochodzących z rozbiórki, materiałów do remontu dachu i narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne

zabezpieczenia chodników, przejść dla pieszych oraz jezdni.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Na zapleczu przyległym do budynków, istnieją warunki na zorganizowanie i przygotowanie składu materiałów budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności z dostępem do sieci wodnej i elektrycznej.

2. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych oraz niezbędne wy-

magania związane z kontrolą jakości.

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów wyrobów budowlanych.

Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów, być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, składowania materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe: przechowywanie, transport i składowanie materiałów i wyrobów w każdej fazie wykonywania robót a na każde żądanie zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umożliwi ich sprawdzenie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJ TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH.
Roboty ciesielskie
1.Wstęp
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót

ciesielskich.

1.2  Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania w zakresie robót dotyczących robót

ciesielskich:

- Wykonanie daszków zabezpieczających.

- Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką. Odstęp łat ponad 16cm. Łaty 40x60mm.(gwoździe ocynkowane) – przyjęto 20% wymiany i uzupełnienia.

- Akcesoria do pokryć dachowych-taśmy pod gąsiory. Taśma aluminiowa szerokości

280mm o kolorze ceglastym.

- Łaty kalenicowe 50x60mm mocowane uchwytami ocynkowanymi uniwersalnymi (gwoździe ocynkowane)

1.3 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

1.4.Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót, zgodność z ST, przedmiarem robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Zakres robót:

- doniesienie materiałów,

- wymierzenie, docięcie łat,

- przymocowanie łat kalenicowych do krokwi i deskowaniach stalowymi, ocynkowanymi, uchwytami uniwersalnymi (do łat kalenicowych) oraz gwoździami budowlanymi ocynkowanymi w odstępie co 30cm,

Materiały:

- łaty iglaste, wymiarowe, nasycone o przekroju 50x60mm,

- gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane,

- wkręty stalowe do drewna ocynkowane 3x40mm,

- materiały pomocnicze 2%.

2 Odbiór robót.
Wymagania techniczne wykonania robót określają:

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I) Arkady,Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Pokrycie dachowe
1.Wstęp
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót pokrycia dachowego.
1.2 Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania w zakresie robót dotyczących pokrycia dachowego:

- Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki.

- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku .

- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m.

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku.

- Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, półokrągłe w rozwinięciu do 60mm,leżące na dachu o średnicy korytka 150mm (uchwyty, gwoździei wkręty ocynkowane).

- Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm (uchwyty ocynkowane).

- Obróbki wywiewek kanalizacyjnych blachą ocynkowaną , grubości 0,55mm w dachach krytych dachówką.

- Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm.

- Pokrycie dachów w koronkę, dachówką karpiówką żłobkowaną 360x155x12 układaną na sucho i mocowaną na wkręty ocynkowane wraz z ułożeniem gąsiorów mocowanych klamrami oraz montażem stalowych ław kominiarskimi 2xL=800mm

1.3 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

1.4. Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót, zgodność z ST, przedmiarem robót oraz poleceniami Zamawiającego.

2. Odbiór robót.
Wymagania techniczne wykonania robót określają:

PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachowe – urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I) Arkady,Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Roboty transportowe.
1.Wstęp
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót transportowych.
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania w zakresie robót transportowych:

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do1km.

2. Odbiór robót.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
