                                                                                                                                  Zał. nr 5 
                                                                                                                                 do SIWZ

                                      SPECYFIKACJA  TRCHNICZNA 
                                  wykonania i odbioru robót drogowych
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną i sposób ich realizacji: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie mechanicznego profilowania i zagęszczania nawierzchni dróg gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie gminy i miasta Łabiszyn do ok. 140 km długości, przy średniej szerokości 4÷6 m.

Profilowanie dróg ma polegać na uzyskaniu prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni dróg  umożliwiających bezpieczne poruszanie się pojazdów i właściwe odprowadzanie wód opadowych. Profilowanie dróg zaleca się wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdu równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna  i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu profilowania.

Zakres prac przy profilowaniu nawierzchni dróg naturalnych obejmuje:

1. usunięcie przy pomocy równiarki kolein, zagłębień i wyrównanie drogi materiałem powstałym z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody i opadów deszczu oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni.
2. wyprofilowanie jezdni za pomocą równiarki,

3. zagęszczenie nawierzchni za pomocą walca wibracyjnego o ciężarze minimum 10 ton. w zależności od warunków pogodowych – z polewaniem wodą,

4. Zakres, sposób i termin dokonywania napraw poszczególnych odcinków dróg będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.
5. Zestawienie sprzętowe:

- równiarka,

- walec stalowy z wibratorem min. 8 - 10 ton,

- walec gumowy,

- równiarka ze spulchniaczem. 
Badania odbiorcze: 
            -  (ocena makroskopowa) – szczegółowy przegląd  odcinka podlegającego odbiorowi,
            -  przeglądy cząstkowe w trakcie realizacji i ocena wykonanych zaleceń    

                Zamawiającego, 
            -  zamawiający w trakcie odbioru ustali zakres robót poprawkowych,                                         

            - wykonanie robót poprawkowych odbywa się na koszt Wykonawcy. 
